Išradimas priklauso biomedicinos sričiai, konkrečiau - ląstelių transfekavimo įrenginiams. Ląstelių mikroporatorius, susideda iš skysčio mikrokanalo (1) ir jame patalpintų mechaninio poveikio elementų, kurie padaryti kaip du besisukantys velenėliai (2, 2a, 2b) (sinonimas „voleliai“) ir sumontuoti mikrokanalo (1) nišose (la, lb) vienas nuo kito atstumu mažesniu negu apdorojamų ląstelių dydis, vienas arba abu velenėliai (2, 2a, 2b) padaryti su krumpliais (3) arba spygliais (5) (adatom), velenėliai yra pasyvūs, sukami pratekančio skysčio ir kontaktuoja su ląstelėmis vienu šonu. Siūlomi įvairūs velenėlių formos variantai: cilindriniai, išgaubtas- įgaubtas (pora), įgaubti, laiptuoti cilindriniai. Siūlomi velenėlių montavimo variantai: velenėliai galuose turi įdubas, o skysčio mikrokanale padarytos iškyšos (trumpos ašelės) ir atvirkščiai - velenėliai galuose turi įdubas, o skysčio mikrokanale padarytos iškyšos (trumpos ašelės), kurios tarnauja kaip slydimo guoliai, arba velenėliai sumontuoti ant ašių.