Pasiūlymas yra iš biotechnologijų srities, o būtent medžiagų paviršiaus bei oro valymo įrenginiai ir jų veiką realizuojantys būdai, ir gali būti naudojamas užterštų paviršių, oro valymo-sterilizavimo nuo patogenų, koronavirusus, turinčių išorinius lipidų sluoksnius, įvairiose pramoninių, gyvenamųjų, medicinos patalpų, oro šildymo, kondicionavimo ir vėdinimo sistemose, ir t.t. Pasiūlytame pirmajame įrenginyje veiką realizuoja būdu, kai užterštą orą valo dviem etapais, o antrajame įrenginyje veiką realizuoja būdu, kai užterštą orą valo trimis etapais, ir abiem atvejais patogenų naikinimą atlieka su oro sterilizatoriais, bei pasyviaisiais, arba aktyviaisiais, garų kondensatoriais, naudodami užteršto oro praleidimą pro verdantį dezinfekuojantį tirpalą, pavyzdžiui, vandens-etanolio tirpalą. Palyginus su analogais, pasiūlyti užteršto oro valymo ir sterilizavimo nuo patogenų, koronavirusus, turinčių išorinius lipidų sluoksnius, įrenginiai ir jų veiką realizuojantys būdai yra sąlyginai paprasti, efektyvūs, ir todėl išvalyto oro tūris per laiko vienetą yra santykinai didelis. Taip pat valymo įrenginiai yra draugiški - saugūs aplinkai, nes naudojami cheminiai plovikliai nėra kenksmingi gamtai.