Išradimas priklauso karinių technologijų sričiai, konkrečiai susijęs su sprogmenų aktyvavimu elektriniu detonatoriumi. Jis gali veikti kaip detonatorius, tačiau, naudojant garsinį signalą, gali būti taikomas civilinėje aplinkoje žmonių, objektų ar teritorijų apsaugai. Išradimo tikslas – sukurti saugų multifunkcinį įtaisą su arba be operatoriaus įsikišimo, tinkantį naudoti gyvajai jėgai, šarvuotai technikai naikinti bei mokymo tikslams ar civilinėje srityje. Tikslas yra pasiekiamas tuo, kad įtaiso korpusas (1) yra stačiakampės formos, pagamintas iš atmosferos poveikiams atsparių medžiagų, su atidaromu/uždaromu dangteliu (2), kurio viduje yra sumontuota keičiama įkraunama baterija (3) su kontaktais (4), (5) jos galuose ir mikroschema (6) su elektronikos komponentais, kuri yra sujungta ant korpuso (1) esančia šviesos indikatorių grupe (7) bei LED indikatoriumi (8), sprogdinimo mygtuku (9), elektros grandinės testavimo mygtuku (10), skirtu išmatuoti elektrinių detonatorių grandinės varžą, pagal kurios vertę įžiebia atitinkamą LED indikatorių (7) skaičių, o vienoje iš korpuso (1) šoninių sienelių yra įtvirtintas maitinimo įjungimo mygtukas (11) bei abiejose šoninėse sienelėse sumontuoti gnybtus atpalaiduojantys mygtukai (12), kurie atlaisvina viename korpuso (1) gale sumontuotus gnybtus (13), nužievintų elektrinių detonatorių ar garsiakalbio laidų įstatymui, korpuso (1) kitame gale yra sumontuota tumblerinė svirtelė (14), bei ritė (15) su valu ar virvele.