Išradimas yra susijęs su vėdinimo įranga, konkrečiai su įsiurbimo – išmetimo įrenginiais su šilumos rekuperacija, ir gali būti naudojamas montuoti gyvenamosiose ir specialios paskirties patalpose. Pagal pateiktą išradimą yra sukurtas įsiurbimo – išmetimo įrenginys su šilumos rekuperacija, užtikrinantis aukštą šilumos mainų efektyvumą ir oro apykaitą. Įrenginį sudaro vidinis modulis, išorinis modulis, centrinis modulis su plokšteliniu rekuperatoriumi, ventiliatoriai, išmetimo ortakio įleidimo kamera, išmetimo ortakio išleidimo kamera, įsiurbimo ortakio įleidimo kamera, įsiurbimo ortakio išleidimo kamera ir pertvara tarp ištraukimo ir įsiurbimo ortakių įleidimo ir išleidimo kamerų, atitinkamai. Čia kaip plokštelinis rekuperatorius naudojamas priešpriešinio arba kryžminio srauto rekuperatorius, o ventiliatoriai sukuria priešingus oro srautus. Vienas ventiliatorius yra įsiurbimo ortakio įleidimo kameroje, o kitas – išmetimo ortakio išleidimo kameroje, arba vienas ventiliatorius gali būti išmetimo ortakio įleidimo kameroje, o kitas – įsiurbimo ortakio išleidimo kameroje, arba vienas ventiliatorius gali būti išmetimo ortakio įleidimo kameroje, o kitas – įsiurbimo ortakio įleidimo kameroje, arba vienas ventiliatorius gali būti įsiurbimo ortakio išleidimo kameroje, o kitas – išmetimo ortakio išleidimo kameroje. Įrenginyje taip pat yra kondensato šalinimo sistema.