Išradimas susijęs su medicinos prietaisų technologijų sritimi, konkrečiai su pradūrimo užrakto fiksatoriaus jungtimi (10) ir infuzijos rinkiniu be klijų ir cheminių tirpiklių (20). Pradūrimo užrakto fiksatoriaus jungtis (10) apima šiuos vientisai suformuotus elementus: kūginę pradūrimo galvutę (11) su joje suformuota įstriža pradūrimo anga (111); stabdiklio plokštelę (14), sukonfigūruotą apriboti kūginės pradūrimo galvutės (11) poslinkį; laikymo dalį (12), apimančią kvadratinį korpusą (121); ir jungiamąjį vamzdelį (13), kurio gale yra skysčio išleidimo anga (131), sujungta su įstriža pradūrimo anga (111). Kvadratinis korpusas (121), esantis laikymo dalyje (12), padidina trinties jėgą jį laikant, lyginant su įprastomis cilindrinėmis konstrukcijomis. Tai apsaugo nuo prietaiso slydimo ir užtikrina didesnį stabilumą bei saugumą darbo procese.