Automatizuota nepertraukiamo tribologinės sistemos cheminių pokyčių registravimo sistema – tai sistema, skirta realiu laiku registruoti trinties paviršių ir (ar) tepimo medžiagų (28) cheminius pokyčius. Ji apima: tribologinę sistemą, kuri apima bandinį (2) ir priešpriešinį bandinį (4) arba nano-triboporos priešpriešinį bandinį (24); valdymo sistemą (8), kuri apima mechaninės apkrovos, judėjimo ir temperatūros judėjimo ir temperatūros parametrų tarp bandinio (2) ir priešpriešinio bandinio registravimą bei valdymą; Ramano spektroskopijos sistemą, skirtą Ramano sklaidos signalams registruoti, kai valdymo sistemos (8) integracija su Ramano spektroskopijos sistema suteikia galimybę nepertraukiamai stebėti vizualizuoti ir analizuoti cheminius pokyčius trinties paviršiuose ir (ar) tepimo medžiagose (28).