Išradimas skirtas naudoti įvairiose lengvosiose kelių transporto priemonėse, užtikrinant komfortiškesnį važiavimą, slopinant sąveikos su kelio danga metu atsirandančias ir į transporto priemonę perduodamas vibracijas bei smūgius. Kiekvienas iš transporto priemonėms skirtų beorių amortizuojančių ratų yra sudarytas iš stebulės (1), turinčios centrinę skylę (2) ir uždaro kontūro radialinius griovelius (3), kuriuose įrengti ir linijiniu būdu gali judėti slankiojantys ašiniai kaiščiai (4). Prie šių kaiščių (4) šarnyriškai pritvirtinti elastiniai stipinai (5). Beorė padanga (6) pagaminta iš dilimui atsparios gumos ir turi vidinę elastomerinę atraminę struktūrą, sudarytą iš aplink visą padangos perimetrą tolygiai išdėstytų „O“ formos radialiai orientuotų atraminių elementų (7). Beorės padangos (6) viduje, „O“ formos atraminių elementų (7) srityje, įrengta vientisa elastomerinė juosta (8). Dėl rato viduje integruotos pakabos sistemos, sudarytos iš slankiojančių ašinių kaiščių (4), elastinių stipinų (5) ir beorės padangos (6) elastomerinės struktūros, amortizuojančio veikimo, pagerinamas vibracijų slopinimas, sumažinamas triukšmo lygis, padidinamas važiavimo komfortas, pagerinamos transporto priemonių valdomumo charakteristikos.