1

1.Dozinis inhaliatorius, besiskiriantis tuo, kad dalis arba visi jo vidiniai paviršiai yra padengti polimerų mišiniu, turinčiu vieną ar kelis anglies fluorido polimerus derinyje su vienu ar keliais ne anglies fluorido polimerais, skirtas išduoti inhaliacinę vaisto kompoziciją, turinčią flutikazono propionato ar jo fiziologiškai priimtino solvato ir anglies fluorido propelanto pasirinktinai derinyje su vienu ar keliais kitais farmakologiškai aktyviais agentais ar vienu ar keliais farmaciškai priimtinais nešikliais.

2. Inhaliatorius pagal 1 punktą, turintis minėtą vaisto kompoziciją.

3. Inhaliatorius pagal 2 punktą, kuriame minėta vaisto kompozicija dar turi paviršinio aktyvumo medžiagos.

4. Inhaliatorius pagal 2 ar 3 punktą, kuriame minėta vaisto kompozicija dar turi polinio tirpiklio.

5. Inhaliatorius pagal 2 punktą, kuriame nuo 0,01 iki 5% propelanto masės sudaro polinis tirpiklis, be to, minėta kompozicija iš esmės neturi paviršinio aktyvumo medžiagos.

6. Inhaliatorius pagal bet kurį 2-5 punktą, kuriame minėta vaisto kompozicija turi flutikazono propionato arba jo fiziologiškai priimtino solvato derinyje su bronchus plečiančia medžiaga arba antialergenu.

7. Inhaliatorius pagal 6 punktą, kuriame minėta vaisto kompozicija turi flutikazono propionato derinyje su salmeterolio ksinafoatu.

8. Inhaliatorius pagal 2 punktą, kuriame minėta vaisto kompozicija iš esmės susideda iš flutikazono propionato ar jo fiziologiškai priimtino solvato pasirinktinai derinyje su vienu ar keliais kitais farmakologiškai aktyviais agentais ir anglies fluorido propelanto.

9. Inhaliatorius pagal 8 punktą, kuriame minėta vaisto kompozicija iš esmės susideda iš flutikazono propionato ar jo fiziologiškai priimtino solvato derinyje su bronchus plečiančia medžiaga ar antialergenu ir anglies fluorido propelanto.

10. Inhaliatorius pagal 9 punktą, kuriame minėta vaisto kompozicija iš esmės susideda iš flutikazono propionato ar jo fiziologiškai priimtino solvato derinyje su salmeteroliu ar jo fiziologiškai priimtina druska ir anglies fluorido propelanto.

11. Inhaliatorius pagal 10 punktą, kuriame minėta vaisto kompozicija iš esmės turi flutikazono propionato derinyje su salmeterolio ksinafoatu ir anglies fluorido propelanto.

12. Inhaliatorius pagal 2 punktą, kuriame minėta vaisto kompozicija turi flutikazono propionato ar jo fiziologiškai priimtino solvato ir anglies fluorido propelanto.

13. Inhaliatorius pagal bet kurį 2-12 punktą, kuriame anglies fluorido propelantas yra 1,1,1,2-tetrafluoretanas arba 1,1,1,2,3,3,3-heptafluor-n-propanas, arba jų mišinys.

14. Inhaliatorius pagal 13 punktą, kuriame anglis fluorido propelantas yra 1,1,1,2-tetrafluoretanas.

15. Inhaliatorius pagal bet kurį 1-14 punktą, turintis rezervuarą, pagamintą iš metalo, kuriame dalis ar visi vidiniai metaliniai paviršiai yra padengti.

16. Inhaliatorius pagal 15 punktą, kuriame metalas yra aliuminis arba jo lydinys.

17. Inhaliatorius pagal bet kurį 1-16 punktą, kuriame anglies fluorido polimeras yra anglies perfluorido polimeras.

18. Inhaliatorius pagal 17 punktą, kuriame anglies fluorido polimeras yra parinktas iš PTFE, PFA, FEP ir jų mišinių.

19. Inhaliatorius pagal bet kurį 1-18 punktą, kuriame minėtas anglies fluorido polimeras yra derinyje su ne anglies fluorido polimeru, parinktu iš poliamidų, poliimidų, polieterio sulfonų, polifenileno sulfidų ir amino-formaldehido termoreaktingų dervų.

20. Inhaliatorius pagal bet kurį 1-18 punktą, kuriame minėtas anglies fluorido polimeras yra derinyje su ne anglies fluorido polimeru, parinktu iš poliamidoimido ir  polieterio sulfono.

21. Inhaliatorius pagal bet kurį 1-18 punktą, kuriame minėtas polimero mišinys yra PTFE/FEP/poliamidoimidas.

22. Inhaliatorius pagal bet kurį 1-18 punktą, kuriame minėtas polimero mišinys yra FEP-benzoguanoaminas.

23. Inhaliatorius pagal bet kurį 1-22 punktą, kuriame minėtas polimero mišinys yra PTFE ir polieterio sulfono mišinys.

24. Dozinio inhaliatoriaus sistema, turinti dozinį inhaliatorių pagal bet kurį 1-23 punktą, įstatytą į tinkamą kanalinį įtaisą vaisto kompozicijos oraliniam ar nazaliniam inhaliavimui.

25. Dozinis inhaliatorius pagal 1 punktą, turintis rezervuarą, gofruotą dangtelį, gaubiantį rezervuaro angą, ir vaistą dozuojantį vožtuvą, įrengtą dangtelyje ir skirtą išduoti inhaliacinę vaisto kompoziciją, turinčią flutikazono propionato ar jo fiziologiškai priimtino solvato ir anglies fluorido propelanto pasirinktinai derinyje su vienu ar keliais kitais farmakologiškai aktyviais agentais ar vienu ar keliais farmaciškai priimtinais nešikliais, besiskiriantis tuo, kad dalis arba visi rezervuaro vidiniai paviršiai yra padengti polimerų PTFE ir polieterio sulfono mišiniu.

26. Inhaliatorius pagal 25 punktą, kuriame rezervuaras yra pagamintas iš aliuminio.

27. Inhaliatorius pagal 25 ar 26 punktą, turintis kompoziciją, susidedančią iš esmės iš flutikazono propionato ar jo fiziologiškai priimtino solvato ir anglies fluorido propelanto.

28. Inhaliatorius pagal 25 ar 26 punktą, turintis kompoziciją, susidedančią iš esmės iš flutikazono propionato derinyje su salmeterolio ksinafoatu ir anglies fluorido propelanto.

