1. Piliulė, apimanti

a) centrinę, suapvalintą arba sferinę šerdį;

b) vandenyje tirpaus polimero dangos plėvelę ir itrakonazolį, ir

c) hermetizuojančios dangos polimero sluoksnį, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad šerdies diametras yra nuo 250 iki 355 m (45-60 mešų).

2. Piliulė pagal 1 punktą, apimanti masę, skaičiuojant nuo bendros piliulės masės:

a) šerdies medžiagos, nuo 10 iki 25 procentų;

b) vandenyje tirpaus polimero, nuo 39 iki 60 procentų;

c) itrakonazolio, nuo 26 iki 40 procentų; ir

d) hermetizuojančios dangos polimero, nuo 4 iki 7 procentų.

3. Piliulė pagal 2 punktą, kurioje šerdies medžiaga yra 250-355 m (45-60 mešų) cukraus rutuliukas, o vandenyje tirpus polimeras yra hidroksipropilmetilceliuliozė.

4. Piliulė pagal 3 punktą, kurioje itrakonazolio : vandenyje tirpaus polimero masių santykis yra nuo 1:1 iki 1:2.

5. Piliulė pagal 2 punktą, kurioje hermetizuojančios dangos polimeras yra polietilenglikolis.

6. Piliulė pagal 3 punktą, apimanti:

a) nuo 16,5 iki 19 procentų cukraus šerdžių;

b) nuo 43 iki 48 procentų hidroksipropilmetilceliuliozės;

c) nuo 29 iki 33 procentų itrakonazolio; ir

d) nuo 5 iki 6 procentų polietilenglikolio 20000.

7. Dozuota vaisto forma, apimanti piliulių pagal bet kurį iš 1-6 punktų efektyvų priešgrybinio agento kiekį.

8. Dozuota forma pagal 7 punktą, kai dozuota forma yra kieta želatinos kapsulė.

9. Piliulės pagal bet kurį iš 1-6 punktų gamybos būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

a) padengia 250-355 m (45-60 mešų) cukraus rutuliukus purškiant ant jų itrakonazolio tirpalu ir vandenyje tirpiu polimeru organiniame tirpiklyje, susidedančiame iš metileno chlorido ir etanolio "verdančio sluoksnio" granuliatoriuje, aprūpintu Wurster'io (purškimas dugne) įdėklu;

b) džiovina gautas padengtas šerdis ; ir

c) hermetizuojančiai padengia išdžiovintas šerdis purškiant ant jų hermetizuojančios dangos polimerą organiniame tirpiklyje, susidedančiame iš metileno chlorido ir etanolio "verdančio sluoksnio" granuliatoriuje, aprūpintu Wurster'io (purškimas dugne) įdėklu.

10. Vaistu padengtos piliulės, pagamintos būdu pagal 9 punktą.