PAGE  

1. Miltelių inhaliatorius, skirtas miltelių skyrimui inhaliuojant, susidedantis iš inhaliatoriaus korpuso (6); dozavimo mazgo (16), skirto miltelių dozės pateikimui; srauto takelio, einančio pasroviui nuo dozavimo mazgo (16), kuris yra apibrėžtas daugybe paviršių, per kuriuos turinčio miltelių dozę oro srovė patenka įtraukiama vartotojo inhaliacijos metu; kandiklio (2), turinčio išleidimo antgalį; kameros (58), turinčios oro įleidimą ir išleidimą; minėtai kamerai (58) esant apibrėžtai pertvara (14) tarp minėto kandiklio (2) ir minėto inhaliatoriaus korpuso (16), kur kandiklis yra pritvirtintas prie inhaliatoriaus korpuso (6),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mažiausiai dalis kandiklio (2) yra galinti pasisukti atžvilgiu inhaliatoriaus korpuso (6); kandiklis (2) ir inhaliatoriaus korpusas (6) apima vieną iš pirmųjų ir antrųjų santykinai galinčių judėti komponentų (66, 68; 80, 82; 100, 102; 110, 112; 124, 126), turinčių sąveikaujančius paviršius (74, 78; 88, 94; 106, 108; 118, 122; 132) ir yra tampriai palenkti link vienas kito, ir kad mažiausiai vienas iš sąveikaujančių paviršių (74; 88; 106; 118; 132) apima vieną arba daugiau netolydinių, tokių, kad, sukant mažiausiai dalį kandiklio (2) atžvilgiu inhaliatoriaus korpuso (6), pirmas ir antras komponentai (66, 68; 80, 82; 100, 102; 110, 112; 124, 126) yra judinami atžvilgiu vienas kito ir inhaliatoriuje yra sukuriamos vibracijos taip, kad išstumtų miltelius, susikaupusius ant mažiausiai vieno iš srauto takelio paviršių. 

2. Inhaliatorius pagal 1 punktą, kuriame mažiausiai vienas iš sąveikaujančių paviršių (74; 88; 106; 132) turi pjūklo dantų skersinį pjūvį. 

3. Inhaliatorius pagal 1 arba 2 punktą, kuriame kitas iš sąveikaujančių paviršių (94; 108; 122) yra numatytas ant tampriai paslankaus peties. 

4. Inhaliatorius pagal bet kurį iš 1-3 punktų, kuriame pirmas ir antras komponentai (66, 68; 80, 82; 100, 102; 110, 112; 124, 126) yra galintys santykinai pasisukti. 

5. Inhaliatorius pagal 4 punktą, kuriame mažiausiai vienas iš sąveikaujančių paviršių (74; 88; 106; 118; 132) paprastai ribojamas apskritimu. 

6. Inhaliatorius pagal 4 arba 5 punktą, kuriame mažiausiai vienas iš sąveikaujančių paviršių (106; 118) yra nukreiptas radialiai. 

7. Inhaliatorius pagal 4 arba 5 punktą, kuriame mažiausiai vienas iš sąveikaujančių paviršių (74; 88; 132) yra nukreiptas ašimi. 

8. Inhaliatorius pagal bet kurį iš 1-7 punktų, kuriame srovės takelis apima kamerą (38), turinčią įleidimą ir išleidimą.

9. Inhaliatorius pagal 8 punktą, kuriame mažiausiai vienas iš srovės takelio paviršių apibrėžiamas mažiausiai dalimi kameros (58). 

10. Inhaliatorius pagal 8 arba 9 punktą, kuriame mažiausiai vienas iš kameros (58) srovės takelio paviršių yra lankstus, kur mažiausiai vienas iš kameros (58) srovės takelio paviršių yra prijungtas prie vieno iš sąveikaujančių paviršių (132) ir yra lankstus santykinai judant pirmam ir antram komponentams (124, 126). 

11. Inhaliatorius pagal 10 punktą, kuriame mažiausiai vienas iš kameros (58) paviršių yra apibrėžtas vienu iš pirmo ir antro komponentų (124). 

12. Inhaliatorius pagal 10 arba 11 punktą, kuriame mažiausiai vienas iš kameros (58) paviršių apima paviršių priešais kameros įleidimą.

