1. Fludarabino fosfato ličio, natrio, kalio, kalcio ir magnio druskų gamybos būdas, kuriame fludarabino fosfatą ištirpina vandenyje, į šį tirpalą maišant temperatūroje žemiau negu 30C prideda šarminio ar žemės šarminio [metalo] bazės tirpalo ir lėtai įpila į 45-55C acetoną, atvėsina ir susidariusias nuosėdas, jei reikalinga, nufiltruoja ir, jei reikalinga, išdžiovina.

2. Fludarabino fosfato gamybos būdas, kuriame ličio, natrio, kalio, kalcio ir magnio druską gamina pagal 1 punktą ir po to veikia mineraline rūgštimi.

3. Fludarabino fosfato gamybos būdas, kuriame ličio, natrio, kalio, kalcio ir magnio druską stabilesnėje laikymui formoje gamina pagal 1 punktą ir po to veikia mineraline rūgštimi.

4. Fludarabino fosfato gryninimo būdas, kuriame neapdorotą fludarabino fosfatą tirpina vandenyje, į šį tirpalą maišant temperatūroje žemiau negu 30C prideda šarminio ar žemės šarminio [metalo] bazės tirpalo ir lėtai įpila į 45-55C acetoną, atvėsina ir susidariusias nuosėdas nufiltruoja ir, jei reikalinga, išdžiovina ir gauna stabilioje laikymui formoje ličio, natrio, kalio, kalcio arba magnio druskos pavidalu ir po to šią stabilią laikymui formą ištirpina vandenyje, parūgština mineraline rūgštimi ir susidariusias nuosėdas nufiltruoja ir išdžiovina.

5. Būdas pagal bet kurį vieną iš 2-4 punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad gautas fludarabino fosfatas pasižymi mažiausiai 99,5 % grynumu.

6. Būdas pagal bet kurį vieną iš 2-4 punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad gautas fludarabino fosfatas pasižymi didesniu nei 99,55 % grynumu.

7. Būdas pagal bet kurį vieną iš 2-4 punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad gautas fludarabino fosfatas pasižymi didesniu nei 99,6 % grynumu.

8. Būdas pagal bet kurį vieną iš 2-4 punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad gautas fludarabino fosfatas pasižymi didesniu nei 99,7 % grynumu.

9. Būdas pagal bet kurį vieną iš 2-4 punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad gautas fludarabino fosfatas pasižymi didesniu nei 99,8 % grynumu.

10. Būdas pagal bet kurį vieną iš 2-4 punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad gautas fludarabino fosfatas pasižymi didesniu nei 99,85 % grynumu.