1. Miltelių inhaliatorius, skirtas miltelių skyrimui inhaliuojant, susidedantis iš kameros (58), turinčios pagrindinį elementą (12) ir periferinį sienelės elementą (48), kai kamera (58) apima pirmą įleidimo angą (36), per kurią pirma oro, turinčio miltelių, srovė patenka įtraukiama vartotojo inhaliacijos metu, minėtas inhaliatorius yra  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad numatyta daugybė antrųjų įleidimo angų (66, 67, 68, 69, 100) prie sujungimo tarp pagrindinio elemento (12) ir periferinio sienelės elemento (48), per kurį daugybė antrųjų oro su milteliais srovių, bendrai sudarančių mažesnę srovę, negu pirma oro srovė, patenka įtraukiama vartotojo inhaliacijos metu taip, kad sumažinti iki mažiausio lygio miltelių išlaikymą prie sujungimo tarp pagrindinio elemento (12) ir periferinio sienelės elemento (48), kur pirma įleidimo anga (36) yra išdėstyta pagrindiniame elemente (12) iš vieno kameros (58) šono ir daugybė antrųjų įleidimo angų (66, 67, 68, 69, 100) yra išdėstyta prie visai priešingo kameros (58) šono prie pagrindinio elemento (12) periferinės briaunos (14).

2. Inhaliatorius pagal 1 punktą, kuriame kamera (58) apima trečiąją įleidimo angą (71), per kurią į kamerą (58) patenka trečia oro srovė, įtraukiama vartotojo inhaliacijos metu.

3. Inhaliatorius pagal 2 punktą, kuriame trečioji įleidimo angą (71) yra kameros (58) pagrindiniame elemente (12).

4. Inhaliatorius pagal 2 arba 3 punktą, kuriame trečioji įleidimo angą (36, 71) yra numatyta kameros (58) viename šone.

5. Inhaliatorius pagal bet kurį iš 1-4 punktų, kuriame pagrindinis elementas (12) ir periferinis sienelės elementas (48) yra atskiri komponentai, kurie yra prijungti vienas prie kito ir antrosios įleidimo angos (66, 67, 68, 69, 100) turi kanalus viename arba abiejuose pagrindiniame elemente (12) ir periferiniame sienelės elemente (48).

6. Inhaliatorius pagal 5 punktą, kuriame kanalai pagrindinio elemento (12) išorinėje periferinėje briaunoje turi išėmas.

7. Inhaliatorius pagal 6 punktą, kuriame pagrindinio elemento (12) išorinė periferinė briauna turi išorėn besitęsiančią periferinę briauną (14), prie kurios yra prijungtas periferinis sienelės elementas (48).

8. Inhaliatorius pagal bet kurį iš 1-7 punktų, papildomai turintis korpusą (62), kurio vienas galas numatytas pagrindiniam elementui (12), turinčiam mažiausiai vieną griovelį (13, 13a, 13b), kuris yra skysčiu susisiekiantis su daugybe antrųjų įleidimo angų (66, 67, 68, 69, 70).

9. Inhaliatorius pagal 8 punktą, kuriame mažiausiai vienas griovelis (13, 13a, 13b) tęsiasi aplink korpuso (62) periferiją.

10. Inhaliatorius pagal 8 arba 9 punktą, kuriame korpusas (62) apima mažiausiai vieną rievelę (63, 64), kuri yra skysčiu susisiekianti su mažiausiai vienu grioveliu (13, 13a, 13b).

11. Inhaliatorius pagal 10 punktą, kuriame mažiausiai viena rievelė (63, 64) yra išdėstyta ant korpuso (62) išorinio paviršiaus.

12. Inhaliatorius pagal 10 arba 11 punktą, kuriame korpusas (62) turi daugybę griovelių (13a, 13b) ir daugybę rievelių (63, 64), kurios yra skysčiu susisiekiančios su atitinkamomis iš daugybės antrųjų įleidimo angų (66, 67, 68, 69, 100).

13. Inhaliatorius pagal bet kurį iš 1-12 punktų, kuriame daugybė antrųjų įleidimo angų (66, 67, 68, 69, 100) yra išdėstytos kameros (58) periferijos srityje, nutolusioje nuo pirmosios įleidimo angos (36).

14. Inhaliatorius pagal bet kurį iš 1-13 punktų, papildomai turintis miltelių išstūmimo elementą (78), išdėstytą kameros (58) viduje miltelių pateikimui iš jos vidinio paviršiaus ir kuriame mažiausiai viena iš daugybės antrųjų įleidimo angų (66, 67, 68, 69, 100) yra išdėstyta greta miltelių išstūmimo elemento (78).

15. Inhaliatorius pagal 14 punktą, susijusį su 6 punktu, papildomai turintis dengiančiąją plokštelę (61), kuri dengia pagrindinį elementą (12) ir išorinėje periferinėje jos briaunoje, turi mažiausiai vieną kanalą (84, 85, 86, 87), kuris iš esmės poziciškai atitinka daugybę antrųjų įleidimo angų (66, 67, 68, 69, 100).

16. Inhaliatorius pagal 15 punktą, kuriame dengiančioji plokštelė (61) apima miltelių išstūmimo elementą (78).

17. Inhaliatorius pagal bet kurį iš 8-16 punktų, susijusių su 7 punktu, kuriame periferinis sienelės elementas (48) apima mažiausiai vieną vidun nukreiptą flanšą (96), kuris užsikabina virš pagrindinio elemento (12) periferinės briaunos (14).

18. Inhaliatorius pagal 17 punktą, kuriame pagrindinis elementas (12) yra apskritas, periferinis sienelės elementas (48) yra pasukamas apie pagrindinį elementą (12) ir periferinis sienelės elementas (48) apima daugybę vidun einančių flanšų (96), kurie yra taip išdėstyti ir tokio dydžio, kad antrųjų įleidimo angų (66, 67, 68, 69, 100) mažiausiai trys ketvirčiai skersinio pjūvio ploto yra atviri bet kuriai pagrindinio elemento (12) ir periferinio sienelės elemento (48) santykinei padėčiai.

19. Inhaliatorius pagal bet kurį iš 1-17 punktų, kuriame daugybė antrųjų įleidimo angų (66, 67, 68, 69, 100) yra tokios formos, kad nuo 10 iki 40  į kamerą (58) įtraukiamo oro yra įtraukiama per jas.

20. Inhaliatorius pagal 19 punktą, kuriame daugybė antrųjų įleidimo angų (66, 67, 68, 69, 100) yra tokios formos, kad nuo 20 iki 35  į kamerą (58) įtraukiamo oro yra įtraukiama per jas.

21. Inhaliatorius pagal 20 punktą, kuriame daugybė antrųjų įleidimo angų (66, 67, 68, 69, 100) yra tokios formos, kad nuo 25 iki 30  į kamerą (58) įtraukiamo oro yra įtraukiama per jas.