1. Kompozicijos, kuri apima veikliąją medžiagą arba su nešikliu susijusią veikliąją medžiagą, gamybos būdas, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad

emulsija gaminama sumaišant skystą nevandeninę fazę su skysta vandenine faze, vandeninė fazė apima aktyvią medžiagą arba aktyvias medžiagas ir mažiausiai vienoje fazėjė yra nešiklis,

emulsija kontaktuoja su skystomis dujomis, naudojant antitirpiklinę metodiką, ir

gaunami vienetai, išlaisvinti nuo skystos fazės.

2. Būdas pagal 1 punktą, kur aktyvi medžiaga yra ištirpinta vandeninėje fazėje.

3. Būdas pagal 1 punktą, kur aktyvi medžiaga yra disperguota vandeninėje fazėje.

4. . Būdas pagal 1 punktą, kur aktyvi medžiaga yra soliubilizuota vandeninėje fazėje.

5. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur aktyvi medžiaga yra baltymas.

6. Būdas pagal 5 punktą, kur aktyvi medžiaga yra antigenas.

7. Būdas pagal 6 punktą, kur aktyvi medžiaga yra Helicobacter antigenas.

8. Būdas pagal 7 punktą, kur aktyvi medžiaga yra lipidizuotas, vandenyje netirpus Helicobacter pylori adhezijos A baltymas.

9. Būdas pagal 7 punktą, kur aktyvi medžiaga yra specifinis, pilnai lipidizuotas, vandenyje netirpus Helicobacter pylori adhezijos A baltymas.

10. Būdas pagal 1-4 punktus, kur aktyvi medžiaga yra mažos molekulinės masės medžiaga.

11. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur nevandeninė fazė turi organinį tirpiklį.

12. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur nevandeninė fazė turi organinių tirpiklių mišinį.

13. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur vandeninė fazė yra labiau poliarinė, negu nevandeninė fazė.

14. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur emulsija yra makroemulsija.

15. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur emulsija yra mikroemulsija.

16. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur emulsija yra makroemulsijos ir mikroemulsijos derinys.

17. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur emulsija turi emulsiklį.

18. Būdas pagal 17 punktą, kur emulsiklis yra nejoninė paviršinio aktyvumo medžiaga.

19. Būdas pagal 17 punktą, kur emulsiklis yra anijoninė paviršinio aktyvumo medžiaga.

20. Būdas pagal 17 punktą, kur emulsiklis yra katijoninė paviršinio aktyvumo medžiaga.

21. Būdas pagal 17 punktą, kur emulsiklis yra zviterjoninė paviršinio aktyvumo medžiaga.

22. Būdas pagal 17 punktą, kur emulsiklis yra polimeras.

23. Būdas pagal 17 punktą, kur emulsiklis yra lipidas.

24. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur nešiklis yra polimeras.

25. Būdas pagal 24 punktą, kuriame polimeras yra parinktas iš polisacharido, poliesterio, polieterio, polianhidrido ir polipeptido.

26. Būdas pagal 24 punktą, kuriame polimeras yra polisacharidas, parinktas iš celiuliozės, hidroksipropilmetilceliuliozės (HPMC), etilceliuliozės (EC), pektino, alginato, chitozano, agaro, hidroksietilceliuliozės (HEC), ksantano ir etilhidroksietilceliuliozės (EHEC).

27. Būdas pagal 24 punktą, kuriame polimeras yra poliesteris, parinktas iš poliaktido (PLA), poliglikolido (PGA), polihidroksibutirato (PHB), polikaprolaktono ir polilaktido bei poliglikolido kopolimero (PLG).

28. Būdas pagal 24 punktą, kuriame polimeras yra poliesteris, parinktas iš polietilenoksido ir polipropilenoksido.

29. Būdas pagal 24 punktą, kuriame polimeras yra polianhidridas, parinktas iš poli(sebaco rūgšties), poli(karbofenoksipropano), poli(fumaro rūgšties) ir jų kopolimerų.

30. Būdas pagal 27 punktą, kuriame nešiklis yra poli(3-hidroksibutiratas).

31. Būdas pagal 27 punktą, kuriame nešiklis yra poli(DL-pieno-glikolio rūgštis).

32. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kuriame antitirpiklinis metodas yra tirpalo padidinta dispersija superkritiniu skysčiu (SEDS).

33. Būdas pagal bet kurį 1-31 punktą, kur antitirpiklinis metodas yra aerozolinė tirpiklio ekstrakcijos sistema (ASES).

34. Būdas pagal bet kurį 1-31 punktą, kur antitirpiklinis metodas yra superkritinis antitirpiklis (SAS).

35. Būdas pagal bet kurį 1-31 punktą, kur antitirpiklinis metodas yra dujinis antitirpiklinis išsodinimas (GAS).

36. Būdas pagal bet kurį 1-31 punktą, kur antitirpiklinis metodas yra išsodinimas su suspaustu skystu antitirpikliu (PCA).

37. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kuriame skystos dujos yra anglies dioksidas.