2

1. Aparatas (10), skirtas naujai suformuotai stiklo tarai (c) tikrinti, susidedantis iš:

konvejerio (12 arba 14) tarai transportuoti pro tikrinimo postą; ir

spinduliavimo energijos aptikimo daviklio (20 arba 22), išdėstyto tikrinimo poste, kad priimtų taros skleidžiamą šiluminę energiją,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad:

daviklis (20 arba 22) sudarytas iš fokusavimo priemonių (24), skirtų spinduliavimo energijai fokusuoti taip, kad minėta energija sklistų kūgiu, nedidesniu negu 1(.

2. Aparatas pagal 1 punktą, kur minėtas daviklis konvejerio atžvilgiu išdėstytas taip, kad priimtų šilumos energiją nuo taros, esančios ant konvejerio, vietos, kuri yra truputį virš taros užapvalinto pagrindo dalies, kai tara yra vertikalioje padėtyje.

3. Aparatas (10), skirtas naujai suformuotai stiklo tarai tikrinti, susidedantis iš:

pirmojo konvejerio (12) tarai transportuoti pro pirmąjį tikrinimo postą;

antrojo konvejerio (14) tarai transportuoti pro antrąjį tikrinimo postą;

pirmojo spinduliavimo energijos aptikimo daviklio (20), išdėstyto pirmajame tikrinimo poste, kad priimtų taros, esančios ant pirmojo konvejerio, skleidžiamą šiluminę energiją;

antrojo spinduliavimo energijos aptikimo daviklio (22), išdėstyto antrajame tikrinimo poste, kad priimtų taros, esančios ant antrojo konvejerio, skleidžiamą šiluminę energiją;

pirmojo ir antrojo spinduliavimo energijos aptikimo daviklių, esančių vienas priešais kitą ir išdėstytų iš išorės abiejų ir pirmojo, ir antrojo konvejerių; ir 

ekrano (32), išdėstyto tarp pirmojo konvejerio ir antrojo konvejerio ir išrikiuoto į eilę su pirmuoju spinduliavimo energijos aptikimo davikliu (20) ir antruoju spinduliavimo energijos aptikimo davikliu (22), kad apsaugotų pirmąjį spinduliavimo energijos aptikimo daviklį (20) nuo spinduliavimo energijos nuo taros ant antrojo konvejerio patekimo į jį ir kad apsaugotų antrąjį spinduliavimo energijos aptikimo daviklį (22) nuo spinduliavimo energijos nuo taros ant pirmojo konvejerio patekimo į jį,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

ir pirmasis daviklis (20), ir antrasis daviklis (22) – abu turi optines fokusavimo priemones (24), skirtas spinduliavimo energijai fokusuoti taip, kad energija būtų registruojama kūgiu, nedidesniu negu 1(.

4. Aparatas pagal 3 punktą, kur:

pirmasis spinduliavimo energijos aptikimo daviklis išdėstytas pirmojo konvejerio atžvilgiu taip, kad priimtų šiluminę energiją iš taros, esančios ant pirmojo konvejerio, vietos, kuri yra truputį virš taros, esančios ant pirmojo konvejerio, užapvalinto pagrindo dalies, kai tara ant pirmojo konvejerio yra vertikalioje padėtyje; ir

antrasis spinduliavimo energijos aptikimo daviklis išdėstytas antrojo konvejerio atžvilgiu taip, kad priimtų šiluminę energiją iš taros, esančios ant antrojo konvejerio, vietos, kuri yra truputį virš taros, esančios ant antrojo konvejerio, užapvalinto pagrindo dalies, kai tara ant antrojo konvejerio yra vertikalioje padėtyje.

5. Taros (c) blogai orientuotos būklės aptikimo būdas naujai suformuotos taros partijoje, apimantis:

taros partijos transportavimą pro tikrinimo postą;

spinduliavimo energijos aptikimo daviklio (20 arba 22) išdėstymą tikrinimo poste, spinduliavimo energijos aptikimo daviklis skirtas registruoti šiluminę energiją taroje;

spinduliavimo energijos iš kiekvienos atskiros taros partijoje, judančioje pro tikrinimo postą, registravimą spinduliavimo energijos aptikimo davikliu (20 arba 22); ir

solenoido (28) aktyvavimą, kad atmestų tarą, kai aptikta spinduliavimo energija neatitinka spinduliavimo energijos, kuri turi būti registruojama nuo teisingai orientuotos taros,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad 

daviklis (20 arba 22) turi fokusavimo priemones (24), skirtas spinduliavimo energijai fokusuoti taip, kad energija būtų registruojama kūgiu, nedidesniu negu 1(.

6. Būdas pagal 5 punktą, kai spinduliavimo energijos aptikimo daviklis registruoja spinduliavimo energiją iš kiekvienos atskiros taros vietos, kuri yra truputį virš taros užapvalinto pagrindo dalies, kai tara yra vertikalioje padėtyje.

7. Taros (c) blogai orientuotos būklės aptikimo būdas naujai suformuotos taros partijoje, apimantis:

taros partijos pirmosios dalies transportavimą pro pirmąjį tikrinimo postą;

taros partijos antrosios dalies transportavimą pro antrąjį tikrinimo postą;

pirmojo spinduliavimo energijos aptikimo daviklio (20) išdėstymą pirmajame tikrinimo poste, pirmasis spinduliavimo energijos aptikimo daviklis skirtas registruoti šiluminę energiją;

antrojo spinduliavimo energijos aptikimo daviklio (22) išdėstymą antrajame tikrinimo poste, antrasis spinduliavimo energijos aptikimo daviklis skirtas registruoti šiluminę energiją;

spinduliavimo energijos iš kiekvienos atskiros taros partijos pirmojoje dalyje, judančioje pro pirmąjį tikrinimo postą, registravimą pirmuoju spinduliavimo energijos aptikimo davikliu (20);

spinduliavimo energijos iš kiekvienos atskiros taros partijos antrojoje dalyje, judančioje pro antrąjį tikrinimo postą, registravimą antruoju spinduliavimo energijos aptikimo davikliu (22); ir

su pirmuoju spinduliavimo energijos aptikimo davikliu sujungto solenoido (28) aktyvavimą, kad atmestų tarą ant pirmojo konvejerio, kai aptikta spinduliavimo energija neatitinka spinduliavimo energijos, kuri turi būti registruojama nuo teisingai orientuotos taros ant pirmojo konvejerio,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

pirmasis daviklis (20) ir antrasis daviklis (22) – abu turi optines fokusavimo priemones (24), skirtas spinduliavimo energijai fokusuoti taip, kad energija būtų registruojama kūgiu, nedidesniu negu 1(.

8. Būdas pagal 7 punktą, dar apimantis:

taros partijos antrosios dalies, judančios pro antrąjį tikrinimo postą, izoliavimą nuo spinduliavimo energijos perdavimo į pirmąjį spinduliavimo energijos aptikimo daviklį, kad apsaugotų atskirą tarą partijos pirmojoje dalyje, judančioje pro pirmąjį tikrinimo postą, nuo spinduliavimo energijos perdavimo į antrąjį spinduliavimo energijos aptikimo daviklį antrajame tikrinimo poste.

9. Būdas pagal 7 punktą, kai pirmasis spinduliavimo energijos aptikimo daviklis sumontuotas registruoti spinduliavimo energiją iš taros partijos pirmosios dalies taros vietos, kuri yra truputį virš taros, esančios taros partijos pirmojoje dalyje, užapvalinto pagrindo dalies, kai tara, esanti taros partijos pirmojoje dalyje, yra vertikalioje padėtyje, ir antrasis daviklis sumontuotas priimti spinduliavimo energiją iš taros partijos antrosios dalies taros vietos, kuri yra truputį virš taros, esančios taros partijos antrojoje dalyje, užapvalinto pagrindo dalies, kai tara, esanti taros partijos antrojoje dalyje, yra vertikalioje padėtyje.

