PAGE  

1. Didelio slėgio dozuoti inhaliatoriai, turintys aerozolinę įvedimo kompoziciją, turinčią budesonido arba jo epimerų tirpalą, fluoro angliavandenilio propelentą ir pagalbinį tirpiklį, dalis arba visas minėto inhaliatoriaus vidinis paviršius, susidedantis iš nerūdijančio plieno arba anodizuoto aliuminio, padengtas inertine anodine danga, parinkta iš perfluoralkoksialkano, epoksidinės-fenolio dervos arba fluorinto metileno-propileno poliesterio sulfono.

2. Didelio slėgio dozuoti inhaliatoriai pagal 1 punktą dar turintys (2 adrenerginį agonistą.

3. Didelio slėgio dozuoti inhaliatoriai pagal 2 punktą, kur (2 agonistas yra parinktas iš salbutamolio, formeterolio, salmeterolio arba TA 2005.

4. Didelio slėgio dozuoti inhaliatoriai pagal bet kurį 1-3 punktą, dar turintys žemo lakumo komponentą, turintį garų slėgį prie 25 oC žemesnį, negu 0,1 kPa.

5. Didelio slėgio dozuoti inhaliatoriai pagal 4 punktą, kur žemo lakumo komponentas yra parinktas iš glicerolio, polietilenglikolio ir izopropilo miristato.

6. Didelio slėgio dozuoti inhaliatoriai pagal bet kurį 1-5 punktą, kur pagalbinis tirpiklis yra etanolis.

7. Didelio slėgio dozuoti inhaliatoriai pagal bet kurį 1-6 punktą, kur propelentas yra parinktas iš HFA 227, HFA 134a ir jų mišinių.

8. Didelio slėgio dozuoti inhaliatoriai pagal bet kurį 1-7 punktą, kur dalis arba visas vidinis paviršius yra padengtas epoksidine fenolio derva.

9. Didelio slėgio dozuoti inhaliatoriai pagal bet kurį 1-7 punktą, kur dalis arba visas vidinis paviršius yra padengtas perfluoralkoksialkanais arba fluorinto metileno-propileno poliesterio sulfonu.

10. Didelio slėgio dozuoti inhaliatoriai pagal bet kurį 1-7 punktą, kur dalis arba visas vidinis paviršius susideda iš anodizuoto aliuminio.

11. Didelio slėgio dozuoti inhaliatoriai pagal bet kurį 1-7 punktą, kur dalis arba visas vidinis paviršius susideda iš nerūdijančio plieno.

12. Didelio slėgio dozuotų inhaliatorių pagal bet kurį 1-11 punktą panaudojimas aktyvaus ingrediento cheminės degradacijos sutrukdymui.










