1. Tirpalo formos kompozicija, skirta panaudoti suspausto išmatuotos dozės inhaliatoriuje, kai kompozicija susideda iš soliubilizuotos aktyviosios medžiagos, parinktos iš beta 2 agonisto, kortikosteroido arba anticholinergiko ir jų mišinių; propelanto, apimančio hidrofluoralkanus (HFAs) HFA 227 ir HFA 134a, kotirpiklio, ir pasirinktinai nedidelio lakumo komponento, kai propelentas susideda iš HFA 227 ir HFA 134a mišinio nuo 10:90 iki 90:10 srityje.

2. Kompozicija pagal 1 punktą, turinti nedidelio lakumo komponentą esant garų slėgiui 25 C temperatūroje mažiau negu 0,1 kPa.

3. Kompozicija pagal bet kurį iš prieš tai einančių punktų, kur kompozicija apima mažiausiai 0,2 ir ne daugiau negu 20 masės  nedidelio lakumo komponento.

4. Kompozicija pagal bet kurį iš prieš tai einančių punktų, kur nedidelio lakumo komponentas apima glikolį, oleino rūgštį arba izopropilo miristatą.

5. Kompozicija pagal bet kurį iš prieš tai einančių punktų, kur kotirpiklis yra alkoholis.

6. Aerozolio inhaliatorius, turintis tirpalo kompoziciją, apimančią aktyviąją medžiagą, parinktą iš beta 2 agonisto, kortikosteroido arba anticholinergiko; propelentą, apimantį hidrofluoralkanus (HFAs) HFA 227 ir HFA 134a, kotirpiklį, ir pasirinktinai nedidelio lakumo komponentą, kai propelentas susideda iš HFA 227 ir HFA 134a mišinio nuo 10:90 iki 90:10 srityje.

7. Aerozolio inhaliatorius pagal 6 punktą, turintis balionėlio tūrį, kintantį nuo 25 iki 50 l.