1. Telmisartano (I formulė) polimorfinė kristalų modifikacija (B forma):

b e s i s k i r i a n t i  endoterminiu maksimumu 183 ± 2oC, kuris pasiekiamas terminės analizės metu, naudojant DSK (diferencinė skenuojamoji kalorimetrija).

2. Telmisartanas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis turi B formą pagal 1 punktą.

3. Telmisartano pagal vieną iš 1 arba 2 punktą gavimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad:

a) telmisartanas yra gaunamas iš tirpiklių mišinio, susidedančio iš vandens, skruzdžių rūgšties ir su jais sumaišyto organinio tirpiklio, parinkto iš organinių karboksirūgšties esterių, ketonų arba eterių, šildomas, ir po to gautas tirpalas yra filtruojamas,

b) organinis tirpiklis yra išdistiliuojamas, pasirinktinai kol tuo pačiu metu dozuotais kiekiais yra pridedamas vanduo,

c) B formos telmisartanas yra nusodinamas iš likusio tirpalo, pridedant bazės, ir

d) nusodintas produktas yra centrifuguojamas, plaunamas ir džiovinamas.

4. Būdas pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kaip organinis tirpiklis yra naudojamas acetonas, metiletilketonas, metilo acetatas, etilo acetatas, etilo formatas, etilenglikolio dimetileteris arba tetrahidrofuranas.

5. Būdas pagal 3 arba 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kaip organinis tirpiklis yra naudojamas acetonas, metiletilketonas, metilo acetatas, etilo acetatas arba tetrahidrofuranas.

6. Būdas pagal 3, 4 arba 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kaip organinis tirpiklis yra naudojamas etilo acetatas.

7. Būdas pagal 3, 4, 5 arba 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad amoniakas yra naudojamas kaip bazė.

8. Telmisartano pagal 1 arba 2 punktą panaudojimas, skirtas vaisto gavimui.