1. Kasetė skysčiui, kuri gali būti prijungta prie išdavimo įtaiso, kuris turi viršutinę dalį kasetės priėmimui ir apatinę dalį, kuri gali būti užmauta ant prijungtos kasetės, viršutinė įtaiso dalis turi kasetės prijungimo dalį ir dozatoriaus prijungimo dalį skysčio ištraukimui, kuriame

kasetė (1) yra trisluoksnis konteineris ir turi išorinį standų korpusą (4), konteinerį (5), kuris yra pastovios formos ir kuris yra patalpintas korpuse, ir suspaudžiamą maišelį (6), kuris yra įrengtas pastovios formos konteineryje ir kuriame yra skysčio, ir

standus korpusas turi dugną su anga (22), ir

pastovios formos konteineris turi angą (14) ir yra uždarytas kamščiu (7), ir

kamštis turi įvado prijungimo dalį (17), kuri sudaro dozatoriaus prijungimo dalies sandariai uždaromą, centruojančią nukreipimo priemonę, ir

kamštis yra neatjungiamai prijungtas korpusu (4) prie pastovios formos konteinerio.

2. Kasetė pagal 1 punktą, kurioje

kasetė (1) yra atjungiamai prijungta prie prijungimo dalies (2) kištukine jungtimi.

3. Kasetė pagal 1 punktą, kurioje

kasetė (1) yra atjungiamai prijungta prie prijungimo dalies (2) sriegine jungtimi arba kištukine jungtimi.

4. Kasetė pagal 1-3 punktus, kurioje

kamštis (7), geriausiu atveju pagamintas iš termoplastinės medžiagos, yra įspraudžiamai prijungtas prie pastovios formos konteinerio (5) spragtukine jungtimi (8).

5. Kasetė pagal 1-3 punktus, kurioje

kamštis (7), turintis termoplastinės medžiagos, yra neatjungiamai prijungtas prie pastovios formos konteinerio (5), kuris turi termoplastinės medžiagos, suvirinimo sujungimu, sujungiant medžiagas.

6. Kasetė pagal 1-5 punktus, kurioje

kamštis (7) įvado prijungimo dalyje (17) turi piltuvėlio formos kreipiančiąją priemonę, kuri gali turėti kreipiančiąsias briaunas (7a).

7. Kasetė pagal 1-6 punktus, kurioje

kamštis (7) turi dozatoriaus prijungimo dalies presuojamąjį suleidimą (17a), hermetiškai apspaudžiantį kreipiančiąją priemonę.

8. Kasetė pagal 1-7 punktus, kurioje

kamštis (7) įvado prijungimo dalies gale turi diafragmą (18), kuri optimaliu atveju yra įrengtą įžambiai įvado prijungimo dalies ašies atžvilgiu.

9. Kasetė pagal 1-4 ar 6-8 punktus, kurioje

tarp pastovios formos konteinerio viršutinės briaunos ir kamščio vidaus yra įrengtas sandarinimo diskas (9), kuris gali turėti sandarinimo briaunas.

10. Kasetė pagal 1-9 punktus, kurioje

kamščio viduje yra padaryta sandarinimo briauna (10) ar daugybė sandarinimo briaunų.

11. Kasetė pagal 1-10 punktus, kurioje

standus korpusas (4), išskyrus jo angą, neturi difuzijos gebos.

12. Kasetė pagal 1-11 punktus, kurioje

standus korpusas (4) turi daugybę vidun nukreiptų iškyšulių (4a).

13. Kasetė pagal 1-12 punktus, kurioje

standus korpusas (4) yra vientisas elementas.

14. Kasetė pagal 1-12 punktus, kurioje

standus korpusas yra sudarytas iš dviejų dalių.

15. Kasetė pagal 1-14 punktus, kurioje

standus korpusas (4) yra didelio ištempimo metalo, geriausiu atveju – aliuminio, korpusas.

16. Kasetė pagal 1-14 punktus, kurioje

standus korpusas (4) turi plastinės medžiagos, geriausiu atveju – termoplastinės medžiagos.

17. Kasetė pagal 1-16 punktus, kurioje

standaus korpuso (4) dugne padaryta išsikišanti briauna (20).

18. Kasetė pagal 1-17 punktus, kurioje

standus korpusas (4) turi išėmą dugne.

19. Kasetė pagal 1-18 punktus, kurioje

standus korpusas (4) išėmoje turi angą (22), kurios skersmuo skerspjūvyje yra tarp 0,1 mm ir 5 mm.

20. Kasetė pagal 18 punktus, kurioje

standus korpusas (4) išėmoje turi įdėklą (26) su anga (27), geriausiu atveju mikroangos (27) pavidalo, kuri susisiekia su anga (28) standaus korpuso dugne, ir kurios skersmuo skerspjūvyje yra tarp 10 m ir 500 m, o ilgis - tarp 100 m ir 500 m.

21. Kasetė pagal 1-20 punktus, kurioje

įdėklas (26) turi filtrą (29) prieš mikroangą (27).

22. Kasetė pagal 1-21 punktus, kurioje

standus korpusas (4) iš metalo turi mažiausiai vieną periferinę klostę (12), kuri juosia kamštį (7), užrakindama jį.

23. Kasetė pagal 1-21 punktus, kurioje

standus korpusas (4) iš termoplastinės medžiagos yra sujungtas su kamščiu (7) suvirinimo jungtimi, sujungiant medžiagas.

24. Kasetė pagal 1-23 punktus, kurioje

standus korpusas (4) savo viršutinėje dalyje turi periferinį griovelį (11), kuris juosia kamščio (7) apatinę briauną.

25. Kasetė pagal 1-24 punktus, kurioje

standus korpusas (4) savo viršutinėje dalyje turi užlenktą dalį (13), kuri juosia kamščio (7) viršutinę briauną.

26. Kasetė pagal 1-25 punktus, kurioje

kasetė yra hermetizuota kamščio (7) srityje gal būt neturinčia difuzijos gebos hermetizavimo folija (16).

27. Kasetė pagal 1-26 punktus, kurioje

standaus korpuso (4) dugno išorė yra hermetizuota gal būt neturinčia difuzijos gebos hermetizavimo folija (23).

28. Kasetė pagal 1-27 punktus, kurioje

centrinėje hermetizavimo folijos (23), uždėtos ant standaus korpuso (4) dugno išorinės pusės, srityje padaryta laisva erdvė (24), kuri yra padengta hermetizavimo folija.

29. Kasetė pagal 1-28 punktus, kurioje

kuri gali būti ištraukta iš išdavimo įtaiso ištraukimo priemonės (30) pagalba, kuri gali būti pritvirtinta už iškyšulio (20).

30. Kasetė pagal 1 punktą, kurioje

kasetė yra nuimamai prijungta prijungimo dalimi (2) prie įtaiso viršutinės dalies, ir

prijungimo dalis (2) turi kabliukus (19), kurie įeina į periferinį griovelį (11) standaus korpuso (4) viršutinėje dalyje, kuomet kasetė yra įstumta į išdavimo įtaisą.

31. Kasetė pagal 1 punktą, kurioje

kasetė yra nuimamai prijungta prijungimo dalimi (2) prie įtaiso viršutinės dalies, ir

prijungimo dalis (2) turi kabliukus (19), kurie įeina į periferinį griovelį kamštyje (7) ar pastovios formos konteineryje (5), kuomet pastovios formos konteineris yra įstumtas į išdavimo įtaisą.

32. Kasetė pagal 1 punktą vandeniniam skysčiui, turinti pastovios formos konteinerį (5), kuris turi polipropileno, su kamščiu (7) iš polipropileno ir suspaudžiamu maišeliu (6) iš polietileno, patalpintu konteineryje (5), kurioje

standus korpusas turi plastinės medžiagos, geriausiu atveju – polipropileno, ir

anga (22) standaus korpuso (4) dugne yra kiaurymė, ir

pastovios formos konteinerio (5) kamštis (7) turi įvado prijungimo dalį (17), kurios galai yra uždaryti diafragma (18), pasvirusia įžambiai dozatoriaus jungiamosios dalies ašies atžvilgiu, ir kuri sudaro presuojamojo suleidimo pavidalo dozatoriaus prijungimo dalies (15) hermetiškai uždarančią, centruojančią nukreipimo priemonę, ir kuri yra prijungta spragtukine jungtimi prie pastovios formos konteinerio, ir

atlaisvinama kištukinė jungtis tarp kasetės (1) ir išdavimo įtaiso prijungimo dalies (2) yra spragtukinės jungties pavidalo, kurioje išdavimo įtaiso (2) viršutinės dalies prijungimo dalyje (2) yra padaryti kabliukai (19), kurie įeina į periferinį griovelį (11) kasetės (1) viršutinėje srityje, ir

išdavimo įtaiso užmaunamos dalies (3) dugno viduje įrengtas tamprus hermetizavimo folijos (23) korpuso dugno apačioje pradūrimo įtaisas (23).

33. Kasetė pagal 1 punktą alkoholiniam skysčiui, turinti pastovios formos konteinerį (5) iš polipropileno, su kamščiu (7) iš polipropileno ir suspaudžiamu maišeliu (6) iš polietileno, kuris yra patalpintas konteineryje (5), kurioje

standus korpusas turi metalo, geriausiu atveju – aliuminio, ir

kamščio (7), turinčio pastovios formos konteinerio (5) įvado prijungimo dalį, galas yra uždarytas diafragma (18), kuri yra pasvirusi įžambiai įvado prijungimo dalies ašies atžvilgiu, ir

kamštis (7) turi presuojamojo suleidimo pavidalo dozatoriaus prijungimo dalies (15) hermetiškai uždarančią, centruojančią nukreipimo priemonę, ir

kamštis (7) yra neatjungiamai prijungtas korpusu (4) prie pastovios formos konteinerio (5), ir

atlaisvinama kištukinė jungtis tarp kasetės (1) ir išdavimo įtaiso prijungimo dalies (2) yra spragtukinės jungties pavidalo, kurioje išdavimo įtaiso (2) viršutinės dalies prijungimo dalyje (2) yra padaryti kabliukai (19), kurie įeina į periferinį griovelį (11) kasetės viršutinėje srityje, ir

standaus korpuso (4) dugne yra įrengtas įdėklas (26) su mikroanga (27), ir mikroanga susisiekia su kiauryme (28) standžiame korpuse (4), ir

išdavimo įtaiso užstumiamos dalies dugno viduje yra įrengtas hermetizavimo folijos (23) korpuso dugno apačioje tamprus pradūrimo įtaisas (25).

34. Kasetė pagal 1, 32 ir 33 punktus, kurioje

skystis turi farmakologiškai aktyvios medžiagos.

35. Kasetė pagal 1, 32-34 punktus medicininiam skysčiui, kurioje

medicininis skystis turi vieną ar daugiau aktyvių medžiagų beroteko (fenoterolio hidrobromido); 1-(3,5-dihidroksifenil)-2-[[1-(4-hidroksibenzil)-amino]-etanolio hidrobromido), atrovento (ipratropijaus bromido), berodualio (fenoterolio hidrobromido ir ipratropijaus bromido derinio), salbutamolio, salbutamolio sulfato, kombivento, oksivento (oksitropijaus bromido), Ba 679 (tiotropijaus bromido), BEA 2108 (di-(2-tienil)-glikolio rūgšties tropenolio esterio), flunizolido, budezonido ir beklametazono.

36. Kasetės pagal 1-35 punktus, turinčios medicininio skysčio, panaudojimas aerozolio gamybai purkštuvo pagalba.

37. Kasetės pagal 1-35 punktus, turinčios medicininio skysčio, panaudojimas inhaliuojamo aerozolio, skirto ligų gydymui, gamybai.

38. Kasetės pagal 1 punktą panaudojimas išdavimo įtaise, kuris turi viršutinę dalį, skirtą priimti kasetę, ir apatinę dalį (3), kuri gali būti užmauta ant prijungtos kasetės, ir viršutinė įtaiso dalis turi kasetės prijungimo dalį ir dozatoriaus prijungimo dalį (15), skirtą skysčio ištraukimui, kuriame apatinės įtaiso dalies (3) dugno viduje yra įrengtas hermetizavimo folijos (23) pradūrimo įtaisas, kuris yra patalpintas korpuso dugno apačioje.

39. Išdavimo įtaisas, turintis

kasetę pagal vieną iš 1-35 punktų,

viršutinę dalį, skirtą kasetės priėmimui,

apatinę dalį (3), kuri gali būti užmauta ant prijungtos kasetės,

kasetės prijungimo dalį įtaiso viršutinėje dalyje,

dozatoriaus prijungimo dalį (15) viršutinėje dalyje, skirtą skysčio ištraukimui,

hermetizavimo folijos (23), patalpintos korpuso dugno apačioje, pradūrimo įtaisą, įrengtą apatinės įtaiso dalies (3) dugno viduje.