1. Įvedimo per nosį aparatas pritaikytas įvesti medžiagai į subjekto nosies kvėpavimo takus (1), apimantis: 

uždarymo elementą, pritaikytą sukelti subjekto burnos ir ryklės minkštojo gomurio uždarymą (13); ir
įvedimo elementą, pritaikytą įvesti medžiagą nešantį dujų srautą į vieną iš subjekto šnervių, kur įvedimo elementas apima įvedimo kanalą (34; 50; 80; 96; 112) sukonfigūruotą taip, kad galėtų priimti medžiagą, kuri turi būti pristatyta į numatytąją šnervę, ir antgalį (30; 58; 82; 102; 132) sujungtą su įvedimo kanalu (34; 50; 80; 96; 112), kuris apima išleidimo angą, per kurią į numatytąją šnervę įvedamas naudojamų dujų srautas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad 
įvedimo elementas yra sukonfigūruotas dujų srauto įvedimui sužadinimo slėgyje, kuris yra pakankamas, kad sukeltų dujų srauto tėkmę aplink subjekto užpakalinį nosies pertvaros kraštą ir kad ištekėtų per kitą subjekto šnervę; ir 
įvedimo elementas apima sandarinimo elementą, pritaikytą sandariai, nepraleidžiant skysčio, atitverti išleidimo angą ir numatytąją šnervę bei išsklaidymo mechanizmą, pritaikytą būti varomam subjekto iškvėpiamo oro srove, kad oro tūryje, kuris yra įvedamas per antgalio (30; 58; 82; 102; 132) išleidimo angą, išsklaidytų fiksuotą medžiagos dozę.

2. Įvedimo per nosį aparatas pagal 1 punktą, kuriame uždarymo elementas apima kandiklį (26; 56; 76; 98; 114), per kurį subjektas iškvepia, ir srauto rezistorių (28; 60; 78; 100; 116), sujungtą su kandikliu (26; 56; 76; 98; 114), kad sukurtų pasipriešinimą iškvepiamo oro srautui.
3. Įvedimo per nosį aparatas pagal 2 punktą, kuriame srauto rezistorius (28; 60; 78; 100; 116) sukonfigūruotas taip, kad išlaikytų teigiamą mažiausiai 5 cm H2O slėgio diferencialą tarp jo padėčių prieš srovę ir pasroviui, subjektui iškvepiant. 
4. Įvedimo per nosį aparatas pagal 1 punktą, kuriame įvedimo elementas apima kandiklį (26; 56; 76; 98; 114) ir kanalą (34; 50; 80; 96; 112), kuris skysčiu sujungia kandiklį (26; 56; 76; 98; 114) ir antgalį (30; 58; 82; 102; 132), taip, kad iškvėpimas, per kandiklį (26; 56; 76; 98; 114), tekant dujoms sukuria iškvepiamo oro srautą per antgalį (30; 58; 82; 102; 132).
5. Įvedimo per nosį aparatas pagal bet kurį 1-4 punktą, kuriame įvedimo elementas papildomai apima indikatorių (46), skirtą pateikti bent vieną vizualų ar girdimą signalą subjektui iškvepiant per kandiklį (26).
6. Įvedimo per nosį aparatas pagal 5 punktą, kuriame indikatorius (46) apima ekrano elementą, kuris nustatytas subjekto iškvėpimo per burnos dalį (26) vaizdui.
7. Įvedimo per nosį aparatas pagal bet kurį 1-6 punktą, kuomet jame yra įvedimui skirta medžiaga.

8. Įvedimo per nosį aparatas pagal bet kurį 1-7 punktą, kuriame medžiaga susideda iš vieno ar daugiau medikamentų, dezinfekavimo medžiagos, nosies kvėpavimo takams valyti arba drėkinamosios medžiagos, nosies kvėpavimo takų drėkinimui.
