1. Rezervuaras (1), turintis aktyvios medžiagos kompozicijos, kuri turi druskos, rūgšties, bazės ar elektrolito su TG134a ir/arba TG227 dujų propelantu, skirtas inhaliacinei terapijai, susidedantis iš konteinerio (2) ir vožtuvo dangtelio (8) su įrengtu jame vožtuvu (9), konteineris yra pagamintas iš lydinio, turinčio 40,0 - 53,0 geležies, 23,0 - 28,0 nikelio, 19,0 - 23,0 chromo, 4,0 - 5,0 molibdeno, 0,0 - 2,0 mangano, 1,0 - 2,0 vario, 0,0 - 1,0 silicio, 0,0 - 0,045 fosforo, 0,0 - 0,035 sieros ir 0,0 – 0,02 anglies.

2. Rezervuaras pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad susideda iš šios sudėties lydinio: chromo 19,0 - 21,0, nikelio 24,0 - 26,0, molibdeno 4,0 - 5,0, vario 1,0 - 2,0, mangano iki 2,0, silicio iki 0,5 ir anglies iki 0,02, ir kur geležis iš esmės sudaro likusį ingredientą.

3. Rezervuaras pagal vieną iš 1-2 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vožtuvo dangtelis (8) yra pagamintas iš aliuminio ir yra iš konteinerio vidaus užsandarintas tarpikliu (10) ir/arba (18).

4. Rezervuaras pagal vieną iš 1-3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vožtuvas (9) turi vieną ar daugiau nerūdijančio plieno spyruoklių (11), vožtuvo kotą (12), dozavimo kamerą (13) ir vožtuvo galvutę (14), vožtuvo kotas (12), dozavimo kamera (13) ir/arba vožtuvo galvutė (14) yra pagaminti iš plieno, lydinio pagal vieną iš 1-3 punktų ir/arba plastiko.

5. Rezervuaras pagal vieną iš 1-4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad spyruoklė(-ės) (11) susideda iš nerūdijančio plieno, o vožtuvo kotas (12), dozavimo kamera (13) ir vožtuvo galvutė (14) susideda iš polibutileno tereftalato.

6. Rezervuaras pagal vieną iš 1-5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vožtuvo kotas (12) yra užsandarintas vožtuvo dangtelio (8) tarpikliu (15) ar (18).

7. Rezervuaras pagal vieną iš 1-6 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tarpiklis (10) ir/arba tarpiklis (15), ir/arba tarpiklis (18) yra sudarytas iš etileno/propileno/dieno terpolimero.

8. Rezervuaras pagal vieną iš 1-7 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vožtuvo dangtelis (8) yra sudarytas iš to paties lydinio kaip ir konteineris (2).

9. Rezervuaras pagal vieną iš 1-8 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad konteineris atlaiko didesnį nei 30000 hPa sprogdinimo slėgį, optimaliu atveju – didesnį nei 100000 hPa.

10. Rezervuaras pagal vieną iš 1-9 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad konteineris atlaiko didesnį nei 200000 hPa sprogdinimo slėgį.

11. Rezervuaras pagal vieną iš 1-10 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad konteinerio sienelės storis yra 0,1 - 0,5 mm, optimaliu atveju – 0,15 - 0,35 mm.

12. Rezervuaras pagal vieną iš 1-10 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad konteinerio sienelės storis yra 0,19 - 3,0 mm.

13. Rezervuaras pagal vieną iš 1-11 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kompozicijos pH yra 2,0 - 5,0.

14. Rezervuaras pagal vieną iš 1-13 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad aktyvios medžiagos kompozicija turi elektrolitų, kurie optimaliu atveju yra parinkti iš hidroksido jonų, cianido jonų ir/arba halogenido anijonų.

15. Rezervuaras pagal 14 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elektrolitai yra parinkti iš fluorido, chlorido, bromido ar jodido.

16. Konteineris, turintis aktyvios medžiagos kompozicijos, kuri turi druskos, rūgšties, bazės ar elektrolito su TG134a ir/arba TG227 dujų propelantu, skirtas inhaliacinei terapijai,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad konteineris susideda iš lydinio pagal vieną iš 1 ir 2 punktų.

17. Konteineris pagal 16 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad konteineris atlaiko didesnį nei 30000 hPa sprogdinimo slėgį, optimaliu atveju – didesnį nei 100000 hPa.

18. Konteineris pagal 16 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad konteineris atlaiko didesnį nei 200000 hPa sprogdinimo slėgį.

19. Konteineris pagal vieną iš 16-18 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad konteinerio sienelės storis yra 0,1 - 0,5 mm, optimaliu atveju – 0,15 - 0,35 mm.

20. Konteineris pagal vieną iš 16-18 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad konteinerio sienelės storis yra 0,19 - 3,0 mm.

21. Konteineris pagal vieną iš 16-20 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kompozicijos pH yra 2,0 - 5,0.

22. Konteineris pagal vieną iš 16-21 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad aktyvios medžiagos kompozicija turi elektrolitų, kurie optimaliu atveju yra parinkti iš hidroksido jonų, cianido jonų ir/arba halogenido anijonų.

23. Konteineris pagal 22 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elektrolitai yra parinkti iš fluorido, chlorido, bromido ar jodido.

24. Rezervuaro pagal 1-15 punktą ar konteinerio pagal 16-23 punktą panaudojimas inhaliatoriuje ir/arba aktyvios medžiagos kompozicijų saugojimui,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad aktyvios medžiagos kompozicija turi etanolio kaip bendratirpiklio ir ipatropiumo bromido, oksitropiumo bromido, tiotropiumo bromido, albuterolio ar fenoterolio kaip aktyvios medžiagos.

25. Panaudojimas pagal 24 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad aktyvios medžiagos kompozicija turi etanolio ir ipatropiumo bromido, oksitropiumo bromido ar tiotropiumo bromido kaip aktyvios medžiagos.

26. Panaudojimas pagal 24 ar 25 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kompozicija turi citrinos rūgšties.

27. Panaudojimas pagal 24 ar 25 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kompozicija turi neorganinės rūgšties.

28. Panaudojimas pagal 24 ar 25 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kompozicija turi druskos rūgšties.