1. Junginio, kurio formulė (I):

krioje R1 reiškia vandenilio atomą, linijinę arba šakotą (C1-C6)alkilo grupę arba benzilo grupę ir R2 reiškia grupę, kuri apsaugo amino funkciją,

pamoninės sintezės būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad esteris, kurio formulė (V):

kurioje R‘1 reiškia linijinę arba šakotą (C1-C6)alkilo grupę arba benzilo grupę,

reaguoja su alanino junginiu, kurio formulė (VI):

kurioje R2 yra toks, kaip apibūdinta (I) formulėje,

organiniame tirpiklyje, tokiame kaip, pavyzdžiui, tetrahidrofuranas arba etilo acetatas,

be 1-hidroksibenzotriazolo arba su mažesniu negu 0,6 mol 1-hidroksibenzotiazolo kiekiu moliui naudojamo (V) formulės junginio, esant nuo 1 iki 1,2 mol dicikloheksilkarbodiimido kiekiui moliui naudojamo (V) formulės junginio ir esant nuo 1 iki 1,2 mol trietilamino kiekiui moliui naudojamo (V) formulės junginio, nuo 20 iki 50 oC temperatūroje,

po išskyrimo ir po to rekristalizacijos siekiant gauti junginį, kurio formulė (VII):

kurioje R‘1 ir R2 yra tokie, kaip apibūdinta aukščiau,

kuris yra hidrinamas su katalizatoriumi, tokiu kaip, pavyzdžiui, Pd/C, Rh/C, Pt/C, Ni/C arba PtO2, vandenilio slėgyje nuo 1 iki 40 barų, nuo 30 iki 70 oC temperatūroje, siekiant gauti (I) formulės junginį.

2. (I) formulės junginio sintezės būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad hidrinimo pakopoje naudojamas katalizatorius yra rodis ant anglies.

3. (I) formulės junginio sintezės būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad hidrinimo pakopoje naudojamas katalizatorius yra platinos oksidas.

4. (I) formulės junginio sintezės būdas pagal bet kurį iš 1 - 3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad R1 reiškia metilo grupę.

5. Perindoprilio arba jo farmaciškai priimtinų druskų sintezės būdas, pradedant (I) formulės junginiu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad (I) formulės junginys yra gaunamas sintezės būdu pagal bet kurį iš 1–4 punktų.

6. Sintezės būdas pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad gautas perindoprilis neturi priemaišų, kurių formulės (III) ir (IV).