1. Junginių, kurių formulė (I):

(I)

kurioje R reiškia linijinę arba šakotą (C1-C6)alkilo grupę, pramoninės sintezės būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad alaninas, kurio formulė (III):

(III)

yra kondensuotas su junginiu, kurio formulė (IV):

(IV)

kurioje R yra tokia, kaip apibūdinta (I) formulėje,

hidrinimu, katalizuotu 5% paladžiu ant anglies, vandenyje, esant slėgiui nuo 1 iki 30 barų, nuo 10 iki 60oC temperatūroje, naudojant natrio hidroksido kiekį nuo 0 iki 0,5 molio naudojamo (IV) formulės junginio molui, siekiant gauti optiškai grynos formos (I) formulės junginį, po ko seka reakcijos mišinio rūgštinimas iki 3—3,5 pH, filtravimas ir susidariusių nuosėdų rekristalizacija iš acetonitrilo.

2. Sintezės būdas pagal 1 punktą, kurio metu gaunamas junginys, kurio formulė (I), kurioje R reiškia etilo grupę.

3. Sintezės būdas pagal arba 1 punktą, arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad hidrinimo slėgis yra nuo 1 iki 5 barų.

4. Sintezės būdas pagal bet kurį iš 1—3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad hidrinimo temperatūra yra 10—40oC.

5. Sintezės būdas pagal bet kurį iš 1—4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pridėtas natrio hidroksido kiekis yra 0,1—0,2 molio naudojamo (IV) formulės junginio moliui.

6. Perindoprilio arba jo farmaciškai priimtinos druskos sintezės būdas, kuriame (III) formulės alaninas ir (IV) formulės junginys reaguoja būdu pagal 1 punktą, po to tokiu būdu gautas (I) formulės junginys yra paverčiamas perindopriliu arba jo farmaciškai priimtina druska.