1. Perindoprilio tret-butilamino druskos β kristalinės formos, kurios formulė (I):

gavimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad perindoprilio tret-butilamino druskos dichlormetane tirpalas yra kaitinamas grįžtamajame šaldytuve, po to tirpalas yra vėsinamas iki 0 oC ir gauta kieta medžiaga yra surenkama filtravimu.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudojamas (I) formulės junginys yra gaunamas sekančiu būdu:

iš vienos pusės, indol-2-karboksirūgšties etilo esterio redukcija alavo/druskos rūgšties pora, po ko seka hidrolizės reakcija, siekiant gauti raceminę indolin-2-karboksirūgštį, kurios (S) izomeras yra atskiriamas, pridedant į (+)-α-metilbenzilamino etanolyje tirpalą racemato, siekiant gauti (S)-indolin-2-karboksirūgšties druskos su (+)-α-metilbenzilaminu nuosėdas, kurios po filtravimo yra ištirpinamos vandenyje ir rūgštinamos, siekiant gauti (S)-indolin-2-karboksirūgštį, kuri po filtravimo ir plovimo yra hidrinama su rodžiu ant anglies 30 barų vandenilio slėgyje, kaitinant iki 60 oC temperatūros, po kristalizacijos siekiant gauti optiškai gryną (2S,3aS,7aS)-perhidroindol-2-karboksirūgštį, kuri yra veikiama benzilo alkoholiu su para-toluensulfonrūgštimi, siekiant gauti atitinkamą benzilo esterį,

iš kitos pusės, (S)-L-norvalinas yra esterinamas su etanoliu, siekiant gauti etilo (S)-norvalinatą, kuris yra kondensuojamas su piruvo rūgštimi 30 barų vandenilio slėgyje su paladžiu ant anglies, po kristalizacijos, vėsinimo ir flitravimo siekiant gauti optiškai gryną N-[(S)-1-etoksikarbonilbutil]-(S)-alaniną,

po to tokiu būdu gauti (2S,3aS,7aS)-perhidroindol-2-karboksirūgšties benzilo esteris ir N-[(S)-1-etoksikarbonilbutil]-(S)-alaninas yra kondensuojami šarminėje terpėje su dicikloheksilkarbodiimidu ir 1-hidroksibenzotriazolu, siekiant gauti atitinkamą amidą, kuris yra pajungiamas heterociklo karboksigrupės apsaugos nuėmimui, konversijai į druską, naudojant tret-butilaminą, ir kristalizacijai.

3. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad (I) formulės junginio koncentracija dichlormetane yra nuo 100 iki 200 g/litre.