1. I formulės junginio ir I‘ formulės t-butilamino drukos:

neturinčių teršalų, gaunamų iš dicikloheksilkarbodiimido, konkrečiai neturinčių junginių, kurių formulė VII‘ ir VIII“:

gavimo būdas, kuris apima junginio, kurio formulė II:

reakciją su karbonato rūgšties dariniu, parinktu iš alkilo chlorformiatų, di-alkil-dikarbonatų ir benzilo chlorformiato; taip gauto junginio, kurio bendra formulė III:

kurioje R reiškia žemesnįjį alkilą arba aril-žemesnįjį alkilą, aktyvavimą tionilo chloridu; taip gauto aktyvuoto junginio reakciją su junginiu, kurio formulė IV:

ir, jeigu pageidaujama, taip gauto I formulės junginio reakciją su t-butilaminu,

suprantant, kad „žemesnysis alkilas“ reiškia linijinės arba šakotos grandinės alkilo grupę, apimančią 1—6 anglies atomus.

2. Būdas pagal 1 punktą, kuris apima metilo chlorformiato, etilo chlorformiato, benzilo chlorformiato arba di-t-butilo dikarbonato panaudojimą kaip karbonato rūgšties darinio.

3. Būdas pagal bet kurį iš 1—2 punktų, kuris apima II formulės junginio acilinimą, naudojant bazę, geriau šarminį karbonatą, šarminį vandenilio karbonatą arba tretinį aminą.

4. Būdas pagal 3 punktą, kuris apima natrio karbonato, kalio karbonato arba trietilamino, kaip bazės, panaudojimą.

5. Būdas pagal bet kurį iš 1—4 punktų, kuris apima reakcijos vykdymą inertiniame organiniame tirpiklyje.

6. Būdas pagal 5 punktą, kuris apima halogeninto alifatinio angliavandenilio, aromatinio angliavandenilio, esterio arba ketono, kaip tirpiklio, panaudojimą.

7. Būdas pagal 6 punktą, kuris apima acetono, kaip tirpiklio, panaudojimą.

8. Būdas pagal 7 punktą, kuris apima tionilo chlorido panaudojimą moliniu santykiu 1,1—2, geriau 1,5—1,7, skaičiuojant nuo 1 molio bendros III formulės junginio.

9. Būdas pagal 8 punktą, kuris apima bendros III formulės junginio aktyvavimą su tionilo chloridu inertiniame organiniame tirpiklyje.

10. Būdas pagal 9 punktą, kuris apima halogeninto alifatinio angliavandenilio, esterio arba eterio, kaip organinio tirpiklio, panaudojimą.

11. Būdas pagal 10 punktą, kuris apima dichlormetano panaudojimą.

12. Būdas pagal 11 punktą, kuris apima reakcijos su IV formulės junginio vykdymą inertiniame organiniame tirpiklyje.

13. Būdas pagal 12 punktą, kuris apima halogeninio alifatinio angliavandenilio, esterio arba eterio, kaip inertinio organinio tirpiklio, panaudojimą.

14. Būdas pagal 13 punktą, kuris apima tetrahidrofurano arba dichlormetano panaudojimą.

15. Junginiai, kurių bendra formulė III:

kurioje R reiškia žemesnįjį alkilą arba aril-žemesnįjį alkilą, suprantant, kad „žemesnysis alkilas“ reiškia linijinės arba šakotos grandinės alkilo grupę, apimančią 1—6 anglies atomus.

16. Junginys pagal 15 punktą, kuriame R reiškia metilą, etilą, tretinį butilą arba benzilą.

17. Junginių, kurių bendra formulė III:

kurioje R reiškia žemesnįjį alkilą arba aril-žemesnįjį alkilą, gavimo būdas, kuris apima junginio, kurio formulė II:

reakciją su karbonato rūgšties dariniu, parinktu iš alkilo chlorformiatų, di-alkil-dikarbonatų ir benzilo chlorformiato, suprantant, kad „žemesnysis alkilas“ reiškia linijinės arba šakotos grandinės alkilo grupę, apimančią 1—6 anglies atomus.

18. Būdas pagal 17 punktą, kuris apima metilo chlorformiato, etilo chlorformiato, benzilo chlorformiato arba di-t-butilo dikarbonato, kaip karbonato rūgšties darinio, panaudojimą.

19. Būdas pagal bet kurį iš 17—18 punktų, kuris apima II formulės junginio acilinimą, naudojant bazę, geriau šarminį karbonatą, šarminį vandenilio karbonatą arba tretinį aminą.

20. Būdas pagal 19 punktą, kuris apima natrio karbonato, kalio karbonato arba trietilamino, kaip bazės, panaudojimą.

21. Būdas pagal bet kurį iš 17—20 punktų, kuris apima reakcijos vykdymą inertiniame organiniame tirpiklyje.