1

1. 2-butil-5-(metansulfonamido)benzofuranas.

2. 2-butil-5-(metansulfonamido)benzofurano gavimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad 5-amino-2-butilbenzofuranas reaguoja su metansulfonilo chloridu arba metansulfonanhidridu, kurių reakcija vyksta, dalyvaujant rūgšties akceptoriui, siekiant gauti pageidaujamą junginį.

3. Dronedarono (2-butil-3-(4-[3-(dibutilamino)propoksi]benzoil)-5-(metan-sulfonamido)benzofuranas) gavimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad organinėje fazėje, susidedančioje iš vieno arba kelių tirpiklių, parinktų iš halogenintų arba nehalogenintų angliavandenilių, 2-butil-5-(metansulfonamido)benzofuranas reaguoja su 4-[3-(dibutilamino)propoksi]benzoilo chlorido hidrochloridu, dalyvaujant daugiausiai 5 moliniams ekvivalentams Luiso rūgšties, kaip katalizatoriaus, ir po to hidrolizė yra vykdoma taip, kad susidarytų dronedarono hidrochloridas, kuris yra išgaunamas organinėje fazėje, kuris yra izoliuojamas ir veikiamas baziniu agentu, siekiant gauti pageidaujamą junginį.

4. Būdas pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad 2-butil-5-(metansulfonamido)benzofuranas reaguoja su 4-[3-(dibutilamino)propoksi]benzoilo chlorido hidrochloridu, dalyvaujant daugiausiai 4 moliniams ekvivalentams Luiso rūgšties.

5. Būdas pagal 3 arba 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad 2-butil-5-(metansulfonamido)benzofuranas reaguoja su 4-[3-(dibutilamino)propoksi]benzoilo chlorido hidrochloridu, dalyvaujant daugiausiai 3 moliniams ekvivalentams Luiso rūgšties.

6. Dronedarono gavimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad organinėje fazėje, susidedančioje iš vieno arba kelių tirpiklių, parinktų iš halogenintų arba nehalogenintų angliavandenilių, 2-butil-5-(metansulfonamido)benzofuranas reaguoja su 4-[3-(dibutilamino)propoksi]benzoilo chlorido hidrochloridu, dalyvaujant daugiausiai 5 moliniams ekvivalentams Luiso rūgšties, kaip katalizatoriaus, ir po to vykdoma hidrolizė, siekiant laikinai ir be izoliavimo gauti dronedarono hidrochloridą, kuris yra išgaunamas organinėje fazėje ir kuris yra veikiamas baziniu agentu, siekiant gauti pageidaujamą junginį.

7. Būdas pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad 2-butil-5-(metansulfonamido)benzofuranas reaguoja su 4-[3-(dibutilamino)propoksi]benzoilo chlorido hidrochloridu, dalyvaujant daugiausiai 4 moliniams ekvivalentams Luiso rūgšties.

8. Būdas pagal 6 arba 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad 2-butil-5-(metansulfonamido)benzofuranas reaguoja su 4-[3-(dibutilamino)propoksi]benzoilo chlorido hidrochloridu, dalyvaujant daugiausiai 3 moliniams ekvivalentams Luiso rūgšties.

9. Dronedarono gavimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad:

a) 2-butil-5-nitrobenzofuranas yra hidrinamas, dalyvaujant tinkamam katalizatoriui, siekiant gauti 5-amino-2-butilbenzofuraną,

b) tokiu būdu gautas junginys reaguoja su metansulfonilo chloridu arba metansulfonanhidridu, kurių reakcija vykdoma, dalyvaujant rūgšties akceptoriui, siekiant gauti 2-butil-5-(metansulfonamido)benzofuraną,

c) tokiu būdu gautas metansulfonamido darinys organinėje fazėje, susidedančioje iš vieno arba kelių tirpiklių, parinktų iš halogenintų arba nehalogenintų angliavandenilių, reaguoja su 4-[3-(dibutilamino)propoksi]benzoilo chlorido hidrochloridu, dalyvaujant daugiausiai 5 moliniams ekvivalentams Luiso rūgšties, kaip katalizatoriaus, ir po to vykdoma hidrolizė, siekiant laikinai ir be izoliavimo gauti dronedarono hidrochloridą, kuris yra išgaunamas organinėje fazėje ir kuris yra veikiamas baziniu agentu, siekiant gauti pageidaujamą junginį.

10. Būdas pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad c) pakopoje tokiu būdu gautas metansulfonamido darinys reaguoja su 4-[3-(dibutilamido)propoksi]benzoilo chlorido hidrochloridu, dalyvaujant daugiausiai 4 moliniams ekvivalentams Luiso rūgšties.

11. Būdas pagal 9 arba 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad c) pakopoje tokiu būdu gautas metansulfonamido darinys reaguoja su 4-[3-(dibutilamino)propoksi]benzoilo chlorido hidrochloridu, dalyvaujant daugiausiai 3 moliniams ekvivalentams Luiso rūgšties.

12. Būdas pagal vieną iš 3 – 11 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad organinė fazė susideda iš vieno arba kelių tirpiklių, parinktų iš halogenintų alifatinio, aliciklinio arba aromatinio tipo angliavandenilių.

13. Būdas pagal vieną iš 3 – 12 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad Luiso rūgštis yra parinkta iš grupės, susidedančios iš aliuminio chlorido, cinko chlorido, boro trifluorido, alavo chlorido, titano tetrachlorido, geležies chlorido ir jų mišinių.

14. Būdas pagal vieną iš 3 – 13 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad Luiso rūgštis yra geležies chloridas.

15. Būdas pagal vieną iš 3, 6, 9, 13 ir 14 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad Luiso rūgštis yra naudojama nuo 2 iki 5 molinių ekvivalentų kiekio.

16. Būdas pagal vieną iš 3 – 11 ir 13 ir 14 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad Luiso rūgštis yra naudojama nuo 2 iki 3 molinių ekvivalentų kiekio.

17. Būdas pagal vieną iš 3 – 16 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad 4-[3-(dibutilamino)-propoksi]benzoilo chlorido hidrochloridas yra naudojamas maždaug nuo 1 iki 1,3 molinių ekvivalentų koncentracijos.

18. Būdas pagal vieną iš 3 – 17 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bazinis agentas yra natrio hidroksidas arba natrio vandenilio karbonatas.

























