1. Medžiagos dalelių gamybos būdas, kuriame

(a) paruošia pirmąjį skystį, turintį vandens, medžiagos ir moduliatoriaus, kur moduliatorius pasižymi tirpumu vandenyje, kuris mažėja, didinant temperatūrą; ir moduliatorius yra citrinos rūgšties trialkilesteris, kur tirpumas (s) vandenyje mažėja, didinant temperatūrą (T) pagal lygtį ds/dT<0; ir

(b) pirmąjį skystį išlaiko kontakte su antruoju skysčiu, turinčiu skystųjų dujų ir organinio tirpiklio, naudojant antitirpiklio skystųjų dujų metodą, esant temperatūros ir slėgio sąlygoms, kurios apsprendžia medžiagos dalelių nusėdimą,

kur pirmojo skysčio temperatūra, kai pirmasis skystis yra kontakte su antruoju skysčiu, yra kaip pirmojo skysčio drumstimosi taško temperatūra arba aukštesnė už ją, ir kur moduliatorius yra tirpus antrajame skystyje ir yra ekstrahuojamas iš pirmojo skysčio, kontaktuojant su antruoju skysčiu, tokiu būdu gaunant medžiagos daleles, turinčias mažiau nei 1 masės % moduliatoriaus.

2. Būdas pagal 1 punktą, kur dalelių masės medianinis diametras yra mažesnis nei 10 μm.

3. Būdas pagal 1 arba 2 punktą, kur moduliatorius yra trietilcitratas.

4. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur pirmojo skysčio drumstimosi taško temperatūra yra nuo 25 °C iki 60 °C.

5. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur antitirpiklinis skystųjų dujų metodas yra pasirinktas iš dujinio antitirpiklinio nusodinimo (GAS), modifikuotos GAS metodo versijos (SEDSTM), superkritinio antitirpiklio (SAS) ir nusodinimo suspaustu skystu antitirpikliu (PCA).

6. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur (b) stadijoje antitirpiklio skystosios dujos yra superkritinio būvio.

7. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur organinis tirpiklis yra su vandeniu susimaišantis organinis tirpiklis.

8. Būdas pagal 7 punktą, kur organinis tirpiklis yra etanolis.

9. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur (a) stadijoje pirmasis skystis yra paruoštas kaip vienos fazės tirpalas, turintis medžiagos ir moduliatorių, ištirpintus vandenyje.

10. Būdas pagal 1 punktą, skirtas medžiagos vienodų dalelių gamybai, kur minėtos dalelės turi masės medianinį diametrą, mažesnį nei 10 μm, kuriame:

(a) paruošia pirmąjį skystį, turintį vandens, medžiagos ir moduliatoriaus, kur moduliatorius pasižymi tirpumu vandenyje, kuris mažėja, didinant temperatūrą pagal lygtį ds/dT<0; ir

(b) pirmąjį skystį išlaiko kontakte su antruoju skysčiu, turinčiu antitirpiklio skystųjų dujų ir organinį tirpiklį, naudojant SEDSTM metodą, kur:

i) medžiaga yra tirpi vandenyje;

ii) organinis tirpiklis yra tirpus antitirpiklio skystosiose dujose;

iii) medžiaga yra iš esmės netirpi antrajame skystyje;

iv) naudojamas organinio tirpiklio kiekis yra mažesnis nei reikalingas prisotinti antitirpiklio skystąsias dujas; ir

v) kai pirmasis skystis kontaktuoja su antruoju skysčiu, pirmojo skysčio temperatūra yra kaip pirmojo skysčio drumstimosi taško temperatūra arba aukštesnė už ją.

11. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur medžiaga yra visiškai ištirpinta pirmajame skystyje.

12. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur medžiaga yra farmakologiškai aktyvi arba farmakologiškai inertinė medžiaga.

13. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur medžiaga yra farmakologiškai aktyvus baltymas arba polipeptidas.

14. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur medžiaga yra insulinas.

15. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur medžiaga susideda iš dviejų arba daugiau medžiagų.

16. Būdas pagal 15 punktą, kur medžiagą sudaro gliukokortikosteroidas ir β2-agonistas.

17. Būdas pagal 16 punktą, kur medžiagą sudaro budesonidas ir formoterolis.

18. Būdas pagal 15 punktą, kur medžiagą sudaro insulinas ir absorbcijos stipriklis.

19. Būdas pagal 18 punktą, kur medžiagą sudaro insulinas ir natrio taurocholiatas.

20. Būdas pagal 1 punktą, kur daleles, gautas (b) stadijoje, laiko kontakte su kompozicija, turinčia iš esmės sausų antitirpiklio skystųjų dujų.