1. Metoprololio homogeninių mikrodalelių gamybos būdas, kuriame:

pateikia granuliavimo skystą terpę, kurios sudėtyje yra kieto metoprololio;

įpurškia granuliavimo skystą terpę į pseudoverdantįjį sluoksnį, ir

atrenka mikrodaleles, kurios turi pasiskirstymo dydį, mažesnį nei 250 m, tokiu būdu gaunant sausas homogenines mikrodaleles, turinčias mažiausiai 80 masės % metoprololio.

2. Būdas pagal 1 punktą, kuriame granuliavimo skysta terpė papildomai turi polimero ir /arba dispergento.

3. Būdas pagal 1 punktą, kuriame granuliavimo skysta terpė papildomai turi:

polimero, pasirinkto iš grupės, susidedančios iš vandenyje tirpaus arba vandenyje netirpaus polimero, kur polimero yra mažiausiai 5 % kieto turinio masės ir

skysčio, kuriame polimeras yra tirpus.

4. Būdas pagal 2 punktą, kuriame skystis, kuriame polimeras yra tirpus, yra pasirinktas iš grupės, susidedančios iš vandens, tretinio butilo alkoholio, cikloheksano, metilenchlorido, metanolio, etanolio ir jų mišinių.

5. Būdas pagal ankstesnius punktus, kur metoprololio procentinė masė yra 90 %-100 % ribose.

6. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur pageidaujamas mikrodalelių pasiskirstymo dydis yra nuo 50 m iki 100 m.

7. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur pageidaujamas mikrodalelių pasisskirstymo dydis yra nuo 100 m iki 200 m.

8. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur granuliavimo skystos terpės kieto turinio yra 15–60 masės %.

9. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur granuliavimo skystos terpės kieto turinio yra 20–50 masės %.

10. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur granuliavimo skysta terpė yra suspensija.

11. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur granuliavimo skysta terpė yra tirpalas.

12. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur granuliavimo skysta terpė yra emulsija.

13. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kuriame metoprololis yra druskos formoje ir yra pasirinktas iš grupės, susidedančios iš metoprololio sukcinato ir metoprololio fumarato.

14. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kuriame atrinktas mikrodaleles papildomai padengia reguliuojamo atpalaidavimo danga.

15. Mikrodalelės, gautos būdu pagal bet kurį iš 1-14 punktų.

16. Homogeninės mikrodalelės, turinčios motoprololio, kur mikrodalelės turi mažiausiai 80% sausų mikrodalelių masės metoprololio, jo druskos, vieno iš jo pavienių enantiomerų arba jo druskos ir turi pasiskirstymo dydį tarp 50 m ir 200 m.

17. Homogeninės mikrodalelės pagal 16 punktą, kur mikrodalelės turi 85-100 masės % metoprololio.

18. Mikrodalelės pagal 16 punktą, turinčios pasiskirstymo dydį ribose tarp 50 m ir 100 m.

19. Mikrodalelės pagal 16 punktą, turinčios pasiskirstymo dydį ribose tarp 100 m ir 200 m.

20. Mikrodalelės pagal 16 punktą, papildomai turinčios kontroliuojamo atpalaidavimo dangą.

21. Mikrodalelės pagal 16 punktą, kur metoprololis yra druskos formoje ir yra pasirinktas iš grupės, susidedančios iš metoprololio sukcinato ir metoprololio fumarato.

22. Farmacinė kompozicija, turinti mikrodaleles pagal 16 punktą.

23. Mikrodalelių pagal 16 punktą panaudojimas gaminant vaistus, skirtus širdies ir kraujagyslių sutrikimų gydymui ir profilaktikai.