PAGE  

1. Sintezės produktų energijos konvertavimo į elektros energiją būdas, turintis 

jonų įpurškimo išilgai spiralinio kelio dažniausiai cilindrinės ertmės (420) viduje,

elektros lauko ertmės viduje formavimo,

mažiausiai dalies jonų energijos konvertavimo į elektros energiją

stadijas, ir  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ertmė turi paviršių, suformuotą daugybe elektrodų (494), atskirtų vienas nuo kito daugybe pailgų tarpusavio tarpų (497), tarpai nusidriekia išilgai ertmės išilginės ašies, o elektros laukas turi daugiau nei dviejų polių daugiapolę konstrukciją.

2. Būdas pagal 1 punktą, dar turintis virpesių įtampos taikymo elektrodų daugybei stadiją.

3. Būdas pagal 1 ir 2 punktą, dar turintis azimutinio elektros lauko sukūrimo skersai daugybės tarpų stadiją.

4. Būdas pagal 1-3 punktus, dar turintis jonų stabdymo stadiją.

5. Būdas pagal 1-4 punktus, kuriame įpurškimo stadija apima iš esmės visos jonų ašinės energijos konvertavimo į sukimo energija stadiją.

6. Būdas pagal 1-5 punktus, kuriame jonai yra įpurškiami žiedinio pluošto pavidalu.

7. Būdas pagal 1-6 punktus, dar turintis žiedinio pluošto nukreipimo pro magnetinę viršūnę stadiją.

8. Būdas pagal 7 punktą, dar turintis įkrovą neutralizuojančių elektronų surinkimo iš žiedinio pluošto, kuomet elektronai juda magnetinės viršūnės magnetinio lauko linijomis, stadiją.

9. Būdas pagal 1-8 punktus, dar turintis jonų surinkimo, kuomet didžioji jų energijos dalis yra konvertuota į elektros energija, stadiją.

10. Būdas pagal 9 punktą, dar turintis elektros energijos, konvertuotos iš jonų energijos, tam tikros būsenos palaikymo stadiją, siekiant priderinti prie esamos energijos sistemos.

11. Būdas pagal 1-10 punktą, kuriame elektrodų daugybę sudaro mažiausiai keturi elektrodai.

12. Inversinio ciklotrono energijos konverteris, turintis:

dažniausiai cilindrinę ertmę (420),

magnetinio lauko generatorių (325), ir

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ertmė yra suformuota iš išdėstytų su tarpu vienas nuo kito daugybės elektrodų (494) ir turi pailgus tarpus (497) tarp jų, tarpai nusidriekia išilgai ertmės išilginės ašies, magnetinio lauko generatorius (325) nusidriekia apie elektrodų daugybę, ir kuriame elektrodų daugybė turi daugiau kaip du elektrodus, kuriais sukuriamas daugiapolis elektros laukas, turintis daugiau nei du polius.

13. Konverteris pagal 12 punktą, dar turintis jonų kolektorių (492), patalpintą ties vienu elektrodų daugybės galu.

14. Konverteris pagal 13 punktą, dar turintis elektronų kolektorių (490), patalpintą greta kito elektrodų daugybės galo.

15. Konverteris pagal 14 punktą, kuriame elektronų kolektorius yra žiedinės formos.

16. Konverteris pagal 14 ir 15 punktą, kuriame elektronų kolektorius (490) ir jonų kolektorius (492) yra elektriškai sujungti.

17. Konverteris pagal 12-16 punktus, dar turintis virpesių grandinę, prijungtą prie elektronų daugybės.

18. Konverteris pagal 12-17 punktus, kuriame magnetinio lauko generatorius turi daugybę sužadinimo ričių, nusidriekiančių apie elektrodų daugybę.

19. Konverteris pagal 12-18 punktus, kuriame elektrodų daugybė yra simetriška.

20. Konverteris pagal 12-19 punktus, kuriame elektrodų daugybė turi keturis kvadratinius-cilindrinius elektrodus, sudarančius pailgą ertmę, elektrodai yra atskirti vienas nuo kito, sudarant tarp jų keturis pailgus tarpus.

