1. Raceminio citalopramo arba jo adityvinės druskos ir/arba R- arba S-citalopramo kaip laisvos bazės arba jo adityvinės druskos gavimo būdas atskiriant R- ir S-citalopramo mišinio su daugiau negu 50  vieno iš enantiomerų į frakciją, susidedančią iš raceminio citalopramo ir S-citalopramo arba R-citalopramo frakcijos, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad

i) citaopramas nusodinamas iš tirpiklio kaip laisva bazė arba kaip jo adityvinė druska;

ii) susidarę nuosėdos atskiriamos nuo motininio tirpalo;

iia) jeigu nuosėdos yra kristalinės, tai jos pasirinktinai perkristalinamos vieną arba daugiau kartų ir sudaro raceminį citalopramą, o po to pasirinktinai konvertuojamos į jo rūgšties adityvinę druską;

iib) jeigu nuosėdos nėra kristalinės, tai i) ir ii) pakopos yra pasirinktinai kartojamos iki kol gaunamos kristalinės nuosėdos, o po to kristalinės nuosėdos pasirinktinai perkristalinamos vieną arba daugiau kartų ir sudaro raceminį citalopramą, ir pasirinktinai konvertuojamos į jo rūgšties adityvinę druską;

iii) motininis tirpalas pasirinktinai toliau gryninamas ir iš jo išskiriamas S-citalopramas arba R-citalopramas ir pasirinktinai konvertuojamas į jo rūgšties adityvinę druską.

2. S-citalopramo arba R-citalopramo gavimo būdas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad

i) citaopramas, R- ir S-citalopramų mišiniu, nusodinamas iš tirpiklio kaip laisva bazė arba kaip jo adityvinė druska;

ii) susidarę nuosėdos atskiriamos nuo motininio tirpalo ir

iii) motininis tirpalas pasirinktinai toliau gryninamas ir iš jo išskiriamas S-citalopramas arba R-citalopramas ir pasirinktinai konvertuojamas į jo rūgšties adityvinę druską.

3. Raceminio citalopramo gavimo būdas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad

i) citaopramas, R- ir S-citalopramų mišiniu, nusodinamas iš tirpiklio kaip laisva bazė arba kaip jo adityvinė druska;

ii) susidarę nuosėdos atskiriamos nuo motininio tirpalo,

iia) jeigu nuosėdos yra kristalinės, tai jos pasirinktinai perkristalinamos vieną arba daugiau kartų ir sudaro raceminį citalopramą, o po to pasirinktinai konvertuojamos į jo rūgšties adityvinę druską;

iib) jeigu nuosėdos nėra kristalinės, tai i) ir ii) pakopos kartojamos iki kol gaunamos kristalinės nuosėdos, o po to kristalinės nuosėdos pasirinktinai perkristalinamos vieną arba daugiau kartų ir sudaro raceminį citalopramą, ir pasirinktinai konvertuojamos į jo rūgšties adityvinę druską;

4. Būdas pagal 1-3 punktus, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad rūgštis, naudojama i) pakopoje citalopramo nusodinimui yra rūgštimi, kuri nusodina R- ir S-enantiomerų mišinį ir padaro motininį tirpalą praturtintą bet kuriuo iš citalopramo S- arba R-enantiomeru.

5. Būdas pagal 1-4 punktus, kuriame druska, nusodinta i) pakopoje, yra hidrobromido druska, geriau, kai kristalinėje formoje.

6. Būdas pagal 1-3 punktus, kuriame laisvoji bazė yra nusodinama i) pakopoje.

7. Būdas pagal 1-3 punktus, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad R- ir S-citalopramo mišinys su daugiau negu 50  vieno iš enantiomerų turi daugiau negu 50  S-citalopramo, arba labiau pageidautina, kai daugiau negu 90  S-citalopramo.

8. Būdas pagal 1-2 arba 4-7 punktus, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad S-citalopramas išskiriamas iš motininio tirpalo išgarinant ir po to pasirinktinai konvertuojant į jo rūgšties adityvinę druską, geriau, kai į oksalato druską.

9. Būdas pagal 1-2 arba 4-7 punktus, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad motininis tirpalas yra rūgštinis ir S-citalopramas išskiriamas iš motininio tirpalo pašarminant motininį tirpalą, po to atliekant fazių atskyrimą arba ekstrakciją tirpikliu ir tirpiklio išgarinimą, o po to S-citalopramas pasirinktinai konvertuojamas į jo rūgšties adityvinę druską, geriau, kai į oksalato druską.

10. Būdas pagal 1-2 arba 4-9 punktus, kuriame prieš išskiriant iš motininio tirpalo R- arba S-citalopramą, citalopramas nusodinamas iš motininio tirpalo per kartą arba daugiau, kaip pareikšta i) pakopoje.

11. Būdas pagal 1-9 punktus, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad R- ir S-citalopramo mišinys su daugiau negu 50  S-enantiomero pagamintas iš R- ir S-4-[4-(dimetilamino)-1-(4’-fluorfenil)-1-hidroksibutil]-3-(hidroksimetil)-benzonitrilo mišinio su daugiau negu 50  S-enantiomero sudarant labilią esterio grupę ir po to uždarant žiedą bazinėje aplinkoje.

12. Būdas pagal 1-6 ir 8-9 punktus, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad R- ir S-citalopramo mišinys su daugiau negu 50  R-enantiomero pagamintas iš R- ir S-4-[4-(dimetilamino)-1-(4’-fluorfenil)-1-hidroksibutil]-3-(hidroksimetil)-benzonitrilo mišinio su daugiau negu 50  R-enantiomero sudarant labilią esterio grupę ir po to uždarant žiedą bazinėje aplinkoje.

13. Būdas pagal 1-9 punktus, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad R- ir S-citalopramo mišinys su daugiau negu 50  S-enantiomero pagamintas iš R- ir S-4-[4-(dimetilamino)-1-(4’-fluorfenil)-1-hidroksibutil]-3-(hidroksimetil)-benzonitrilo mišinio su daugiau negu 50  R-enantiomero žiedo uždarymu dalyvaujant rūgščiai.

14. Būdas pagal 1-6 ir 8-9 punktus, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad R- ir S-citalopramo mišinys su daugiau negu 50  R-enantiomero pagamintas iš R- ir S-4-[4-(dimetilamino)-1-(4’-fluorfenil)-1-hidroksibutil]-3-(hidroksimetil)-benzonitrilo mišinio su daugiau negu 50  S-enantiomero žiedo uždarymu dalyvaujant rūgščiai.

15. R- ir S-citalopramo mišinio gavimo būdas su daugiau negu 50  S-enantiomero, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad R- ir S-4-[4-(dimetilamino)-1-(4’-fluorfenil)-1-hidroksibutil]-3-(hidroksimetil)-benzonitrilo mišinys su daugiau negu 50  R-enantiomero pajungiamas žiedo uždarymui dalyvaujant rūgščiai.

16. R- ir S-citalopramo mišinio gavimo būdas su daugiau negu 50  R-enantiomero, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad R- ir S-4-[4-(dimetilamino)-1-(4’-fluorfenil)-1-hidroksibutil]-3-(hidroksimetil)-benzonitrilo mišinys su daugiau negu 50  S-enantiomero pajungiamas žiedo uždarymui dalyvaujant rūgščiai.

17. Būdas pagal 12, 13 arba 15 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad pradinė medžiaga turi daugiau negu 90  R-4-[4-(dimetilamino)-1-(4’-fluorfenil)-1-hidroksibutil]-3-(hidroksimetil)-benzonitrilo palyginus su S-4-[4-(dimetilamino)-1-(4’-fluorfenil)-1-hidroksibutil]-3-(hidroksimetil)-benzonitrilu.

18. Būdas pagal 13-16 punktus, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad rūgštimi, naudojama žiedo uždarymo reakcijoje, yra mineralinė rūgštis, karboksirūgštis, sulfonrūgštis arba sulfonrūgšties darinys.

19. Būdas pagal 18 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad rūgštimi yra H2SO4 arba H3PO4.