1. O-desmetilvenlafaksalino gavimo būdas, kuris apima venlafaksino demetilinimą linijinės arba šakotosios grandinės alkantiolato anijonu, turinčiu nuo 8 iki 20 anglies atomų; mono arba bicikliniu arentiolato anijonu, turinčiu nuo 6 iki 10 anglies atomų; arba mono arba bicikliniu arilalkiltiolato anijonu, turinčiu nuo 7 iki 12 anglies atomų hidroksiliniame arba eteriniame tirpiklyje, arba jų mišinyje.

2. Būdas pagal 1 punktą, kuris atliekamas alkoholyje, etilenglikolyje, etilenglikolio eteryje, arba jų mišinyje.

3. Būdas pagal 1 punktą, kuriame tirpiklis yra etilenglikolio monoetileteris, tri-etilenglikolis, dimetileteris arba polietilenglikolis.

4. Būdas pagal 1 punktą, kuriame tirpiklis yra polietilenglikolis 400.

5. Būdas pagal bet kurį iš nuo 1 iki 4 punktų, kuriame reakcija vyksta nuo 150 °C iki 220 °C temperatūroje.

6. Būdas pagal bet kurį iš nuo 1 iki 4 punktų, kuriame reakcija vyksta nuo 170 °C iki 220 °C temperatūroje.

7. Būdas pagal bet kurį iš nuo 1 iki 4 punktų, kuriame reakcija vyksta nuo 180 °C iki 200 °C temperatūroje.

8. Būdas pagal bet kurį iš nuo 1 iki 8 punktų, kuriame reakcija vyksta nuo 2 iki 5 valandų.

9. Būdas pagal bet kurį iš nuo 1 iki 8 punktų, kuriame linijinės arba šakotosios grandinės alkantiolato anijonas, turintis nuo 8 iki 20 anglies atomų, yra dodekantiolatas.

10. Būdas pagal bet kurį iš nuo 1 iki 8 punktų, kuriame arentiolato anijonas, turintis nuo 6 iki 10 anglies atomų, yra benzentiolatas.

11. Būdas pagal bet kurį iš nuo 1 iki 10 punktų, kuriame tiolato anijonas yra generuotas dalyvaujant alkoksidui.

12. Būdas pagal 11 punktą, kuriame alkoksidas yra metoksidas.

13. Būdas pagal bet kurį iš nuo 1 iki 12 punktų, kuris vykdomas tiolato:venlafaksino stechiometriniame pertekliuje iki 3,0:1.

14. Būdas pagal bet kurį iš nuo 1 iki 12 punktų, kuriame tiolato:venlafaksino molinis santykis yra nuo 1,15:1 iki 2,5:1.

15. Būdas pagal bet kurį iš nuo 1 iki 14 punktų dar apimantis produkto neutralizaciją iki izoelektrinio taško dalyvaujant alkoholiui, apimančiam nuo 1 iki 6 anglies atomų linijinės arba šakotosios grandinės alkilo grupę.

16. Būdas pagal 15 punktą, kuriame alkoholis yra izopropanolis.

17. Būdas pagal 15 arba 16 punktą, kuriame prieš įpilant alkoholį, reakcijos mišinys atšaldomas iki tarp 65 °C ir 75 °C temperatūros.

18. Būdas pagal bet kurį iš nuo 15 iki 17 punktų, kuriame izoelektrinis taškas yra nuo pH 9,5 iki pH 10.

19. O-desmetilvenlafaksalino gavimo būdas, kuris apima venlafaksino demetilinimą dodeciltiolatu ir polietilenglikoliu 400 pakopą dalyvaujant natrio metilatui metanolyje nuo 180 °C iki 200 °C temperatūroje nuo 2 iki 5 valandų laikotarpyje; ir produkto neutralizaciją iki pH 9,5 dalyvaujant izopropanoliui.

20. Kristalinė O-desmetilvenlafaksalino bazė.

21. Kristalinė O-desmetilvenlafaksalino bazė, kaip pareikšta 20 punkte, turinti ne daugiau negu 1 % venlafaksino kaip priemaišos.