1. Natūralaus konjuguotų estrogenų mišinio, turinčio sumažintą fenolinių šlapimo komponentų kiekį, gavimo būdas iš kumelingų kumelių šlapimo, kuriame,

a) šlapimo, kuris nebūtinai yra laisvas nuo gleivinių medžiagų ir tirščių, redukuotą koncentratą arba šlapimo retentatą, gautą šio šlapimo membraniniu filtravimu, išlaiko kontaktuojant su adsorbuojančios polimerinės dervos kiekiu, pakankamu adsorbuoti esantį šlapime konjuguotų estrogenų mišinį, ir polimerinę dervą, adsorbavusią konjuguotų estrogenų mišinį, atskiria nuo likusio šlapimo,

b) polimerinę dervą, adsorbavusią konjuguotų estrogenų mišinį, plauna plovimo vandeniu, kurio pH yra nustatytas mažiausiai 12, 0 ribose, ir

c) praplautą adsorbuojančią dervą išlaiko kontaktuojant su eliuavimui naudojamo skysčio kiekiu, pakankamu adsorbuoto joje konjuguotų estrogenų mišinio desorbcijai, kur eliuavimui naudojamas skystis yra su vandeniu gerai susimaišantis organinis tirpiklis iš grupės, apimančios su vandeniu gerai susimaišančius eterius, žemesniuosius alkoholius ir žemesniuosius alifatinius ketonus, arba su vandeniu gerai susimaišančio organinio tirpiklio ir vandens mišinys, kuris nebūtinai paruoštas šarminis, ir eliuatą, turintį natūralų konjuguotų estrogenų mišinį, atskiria nuo adsorbuojančios dervos ir nebūtinai redukuoja,

b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad tarp būdo stadijų b) ir c) vykdo tarpinio plovimo operaciją, kurioje polimerinę dervą, adsorbavusią konjuguotų estrogenų mišinį, plauna vandeniu.

2. Būdas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad tarpinį plovimą vykdo temperatūroje žemiau kambario temperatūros, ypač temperatūroje 0 -10 ° C, geriausiai temperatūroje, artimoje, bet aukštesnėje nei 0° C.

3. Būdas pagal vieną iš ankstesnių punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad plovimo vandenį, naudojamą tarpiniam plovimui, iš anksto atšaldo iki temperatūros, žemesnės už kambario temperatūrą, ypač iki temperatūros 0 -10 ° C, geriausiai iki temperatūros, artimos, bet aukštesnės nei 0° C.

4. Būdas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad plovimo vandenį, kuris pateikiamas šarminis, naudojamą stadijoje b), iš anksto atšaldo iki kambario temperatūros, ypač iki temperatūros 0 -10 ° C, geriausiai iki temperatūros, artimos, bet aukštesnės nei 0° C.

5. Būdas pagal vieną iš ankstesnių punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad tarpinį plovimą ir ankstesnę stadiją b) vykdo žemesnėje nei kambario temperatūroje, ypač temperatūroje 0 -10 ° C, geriausiai temperatūroje, artimoje, bet aukštesnėje nei 0° C.

6. Būdas pagal vieną iš ankstesnių punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad naudoja įrenginius, tokius kaip reaktoriai polimerinės adsorbuojančios dervos išlaikymui, arba rektorius jau jos turinčius ir/arba, naudojant PMU, jie yra naudojami iš anksto atšaldyti atitinkamai iki temperatūros, žemesnės už kambario temperatūrą, ypač iki temperatūros 0 -10 ° C, geriausiai iki temperatūros, artimos, bet aukštesnės nei 0° C.

7. Būdas pagal vieną iš ankstesnių punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad kaip polimerines adsorbuojančias dervas naudoja semipolines adsorbuojančias dervas, geriausiai nejonines semipolines adsorbuojančias dervas.