1. Dvisluoksnės farmacinės tabletės gamybos būdas, apimantis pakopas:

(i) pirmojo tabletės sluoksnio kompozicijos paruošimą:

a) paruošiant telmisartano, mažiausiai vieno bazinio agento ir tirpiklio ir/arba kristalizacijos lėtiklio vandeninį tirpalą;

b) purškiant-džiovinant minėtą vandeninį tirpalą, siekiant gauti purškiant išdžiovintą granuliatą;

c) maišant minėtą purškiant išdžiovintą granuliatą su vandenyje tirpiu skiedikliu, siekiant gauti pirminį mišinį;

d) maišant minėtą pirminį mišinį su riebikliu, siekiant gauti pirmojo tabletės sluoksnio galutinį mišinį;

(ii) antrojo tabletės sluoksnio kompozicijos paruošimą:

e) maišant ir/arba granuliuojant hidrochlortiazidą su dezintegruojančios tabletės matricos sudedamosiomis dalimis;

f) įmaišant riebiklį, siekiant gauti antrojo tabletės sluoksnio galutinį mišinį;

(iii) pirmojo arba antrojo tabletės sluoksnio kompozicijos įvedimą į tabletės presą;

(iv) minėtos tabletės sluoksnio kompozicijos suspaudimą, siekiant gauti tabletės sluoksnį;

(v) kito tabletės sluoksnio kompozicijos įvedimą į tabletės presą; ir

(vi) abejų tabletės sluoksnių kompozicijų suspaudimą, siekiant gauti dvisluoksnę tabletę.

2. Būdas pagal 1 punktą, kuriame kiti užpildai ir/arba adjuvantai yra pridedami į pirmojo sluoksnio kompoziciją bet kurioje iš a)-d) pakopų.

3. Būdas pagal 1 punktą, kuriame hidrochlortiazidas ir dezintegruojančios tabletės matricos sudedamosios dalys yra sumaišomi ir/arba granuliuojami su papildomais užpildais ir/arba adjuvantais.

4. Būdas pagal 1 punktą, kuriame purškimas-džiovinimas b) pakopoje yra vykdomas tokiomis sąlygomis, kad būtų gautas purškiant išdžiovintas granuliatas, kurio likutinė drėgmė ≤ 5 masės %.

5. Būdas pagal 1-4 punktus, kuriame purškimas-džiovinimas b) pakopoje yra vykdomas purškiklio-džiovintuvo išeinančio oro temperatūroje tarp 80 ir 90oC.

6. Būdas pagal bet kurį iš 1-5 punktų, kuriame maišymas bet kurioje iš c), d), e) ir f) pakopų yra vykdomas smulkiai sumalančiame mikseryje arba laisvo kritimo trintuve.

7. Būdas pagal bet kurį iš 1-6 punktų, kuriame maišymas e) pakopoje yra vykdomas sauso maišymo arba drėgno granuliavimo sąlygomis.

8. Būdas pagal bet kurį iš 1-7 punktų, kuriame suspaudimo jėgos, taikomos pirmojo tabletės sluoksnio suspaudimo metu, santykis su suspaudimo jėga, taikoma abiejų pirmojo ir antrojo tabletės sluoksnių suspaudimo metu, yra intervale nuo 1:10 iki 1:2.