1. Sterilios vandeninės suspensijos, panaudojamos vaistų formose inhaliacijai purškiant, gavimo būdas, kuris apima sekančias pakopas:

a) vandeninio tirpalo, esančio nešikliu, atitinkamoje cisternoje paruošimą, ir tirpalo užkrovimą į turbininį emulsiklį su įrengtu vakuuminiu siurbliu ir didelės jėgos turbina, prijungta prie bunkerio;

b) vakuumo turbininiame emulsiklyje paleidimą, ir

c) vieno arba daugiau aktyviųjų ingredientų sterilių mikronizuotų miltelių formoje pridėjimą į vandeninį tirpalą, esantį nešikliu;

d) aktyviojo ingrediento homogenizavimą vandeninėje suspensijoje valdant turbinos sistemą;

kuriame aktyviojo ingrediento mikronizuoti milteliai c) pakopoje užkraunami bunkeryje, po to perkeliami į turbininį emulsiklį per didelės jėgos turbiną.

2. Būdas pagal 1 punktą, kuriame turbina aprūpinta radialinių purkštuvų sistema.

3. Būdas pagal 1 arba 2 punktą, kuriame vandeninis tirpalas, esantis nešikliu, turi priedus arba užpildus, parinktas iš drėkiklių, izotoninių, stabilizuojančių ir/arba buferinančių agentų.

4. Būdas pagal 3 punktą, kuriame drėkiklis yra parinktas iš polisorbato 20 ir sorbitano monolaurato.

5. Būdas pagal 3 punktą, kuriame izotoninis agentas yra natrio chloridas.

6. Būdas pagal 1-5 punktus, kuriame vandeninis tirpalas, esantis nešikliu, sterilizuotas šiluma arba filtravimu.

7. Būdas pagal 1-6 punktus, kuriame aktyviojo ingrediento vandeninėje suspensijoje koncentracija apima tarp 0,01 ir 0,1 masės/tūryje (m/t) .

8. Būdas pagal 1-7 punktus, kuriame aktyvusis ingredientas yra mikronizuotas kortikosteroidas.

9. Būdas pagal 8 punktą, kuriame kortikosteroidas yra parinktas iš beklometazono dipropionato, mometazono furoato, flunizolido, budezonido, flutikazono propionato arba ciklezonido.

10. Būdas pagal 8-9 punktus, kuriame mikronizuotas kortikosteroidas yra sterilizuotas švitinimu arba šildymu.

11. Būdas pagal 8-10 punktus, kuriame mikronizuotas kortikosteroidas yra beklometazono dipropionatas, kurio koncentracija 0,04 m/t .

12. Būdas pagal 10 punktą, kuriame mikronizuotas beklometazono dipropionatas yra sterilizuotas gama spinduliuote.

13. Būdas pagal 1 punktą, kuriame homogenizavimo d) pakopa vykdoma tarp 750 ir 4000 apsisukimų/minutę greičiu.

14. Būdas pagal 13 punktą, kuriame homogenizavimo d) pakopa vykdoma tarp 1600 ir 3000 apsisukimų/minutę greičiu.

15. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kuriame homogenizavimo d) pakopa atliekama per laiką, trunkantį tarp 5 ir 60 minučių.

16. Būdas pagal 15 punktą, kuriame laikas trunka tarp 20 ir 40 minučių.

17. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, dar apimantis vandeninės suspensijos paskirstymo pakopą į sterilias talpyklas, tokias kaip vienadozes ampules.