1. Vaistų, apimančių vardenafilo hidrochloridą su trihidrato kiekiu mažiausiai 90 mol. % kietoje formoje, gamybos būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

a) vaisto gamybai naudoja vardenafilo hidrochloridą, turintį bet kokį vandens kiekį;

b) tarpinėje būdo stadijoje arba galutiniame produkte tarpinės būdo stadijos metu vardenafilo hidrochloridą paverčia trihidrato forma, arba galutinį produktą išlaiko kontakte su sudrėkintomis dujomis, kol susidaro trihidrato kiekis mažiausiai 90 mol.%.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kontaktavimą su sudrėkintomis dujomis vykdo laikotarpiu nuo kelių minučių iki kelių dienų.

3. Būdas pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kaip vaistą gamina dengtas tabletes, kai dengtas tabletes išlaiko kontakte su sudrėkintomis dujomis kol susidaro trihidrato kiekis mažiausiai 90 mol.%.

4. Būdas pagal bent vieną iš 1-3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad orą naudoja kaip dujas.

5. Būdas pagal bent vieną iš 1-4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad reakciją vykdo esant dujų santykiniam drėgnumui nuo 35 % iki 100 %.

6. Būdas pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudojamo oro santykinis drėgnumas yra nuo 50% iki 99%.

7. Dengtos tabletės, gaunamos būdu pagal bent vieną iš 3-6 punktų.