1. Junginio, parinkto iš grupės, susidedančios iš mometazono furoato anhidrido, formoterolio fumarato ir jų derinių, į dozuojančio inhaliatoriaus konteinerį įvedimo būdas, kur minėtas konteineris turi pritvirtintą vožtuvą, minėtas būdas apima stadijas:

a) minėto junginio, paviršinio aktyvumo medžiagos ir propelento, neturinčio chlorfluorangliavandenilio, įvedimą į indą, kuriame yra pataikomas slėgis, kad būtų sudaryta suspensija arba tirpalas;

b) minėtos suspensijos arba tirpalo cirkuliavimą iš indo vamzdžiu, kuris turi užpildymo galvutę;

c) minėtos užpildymo galvutės sujungimą su dozuojančio inhaliatoriaus konteineriu per minėtą dozuojančio inhaliatoriaus konteinerio vožtuvą;

d) tokios suspensijos arba tirpalo kiekio įvedimą į konteinerį iš vamzdžio užpildymo galvutės per minėto dozuojančio inhaliatoriaus konteinerio minėtą vožtuvą;

e) minėtos užpildymo galvutės pašalinimą iš minėto dozuojančio inhaliatoriaus konteinerio; ir

f) minėto dozuojančio inhaliatoriaus konteinerio užsandarinimą.

2. Būdas pagal 1 punktą, kur minėtas būdas apima stadijas:

a) minėto junginio, paviršinio aktyvumo medžiagos ir propelento, neturinčio chlorfluorangliavandenilio, įvedimą į indą, kuriame yra palaikomas slėgis, kad būtų sudaryta suspensija arba tirpalas, kur minėtas slėgis yra didesnis nei maždaug 30 psi;

b) minėtos suspensijos arba tirpalo cirkuliavimą iš indo vamzdžiu, kuris turi užpildymo galvutę ir dvidiafragminį siurblį;

c) minėtos užpildymo galvutės sujungimą su dozuojančio inhaliatoriaus konteineriu per minėtą dozuojančio inhaliatoriaus konteinerio vožtuvą;

d) tokios suspensijos arba tirpalo kiekio įvedimą į konteinerį iš vamzdžio užpildymo galvutės per minėto dozuojančio inhaliatoriaus konteinerio minėtą vožtuvą;

e) minėtos užpildymo galvutės pašalinimą iš minėto dozuojančio inhaliatoriaus konteinerio; ir

f) minėto dozuojančio inhaliatoriaus konteinerio užsandarinimą.

3. Būdas pagal 1 punktą, kur minėtas būdas apima stadijas:

a) minėto junginio, paviršinio aktyvumo medžiagos ir propelento, neturinčio chlorfluorangliavandenilio, įvedimą į indą, kuriame yra palaikomas slėgis, kad būtų sudaryta suspensija arba tirpalas, kur minėtas slėgis yra nuo maždaug 10 psi iki maždaug 15 psi;

b) minėtos suspensijos arba tirpalo cirkuliavimą iš indo vamzdžiu, kuris turi užpildymo galvutę ir dvidiafragminį siurblį;

c) minėtos užpildymo galvutės įvedimą sujungimą su dozuojančio inhaliatoriaus konteineriu per minėtą dozuojančio inhaliatoriaus konteinerio vožtuvą;

d) tokios suspensijos arba tirpalo kiekio įvedimą į konteinerį iš vamzdžio užpildymo galvutės per minėto dozuojančio inhaliatoriaus konteinerio minėtą vožtuvą;

e) minėtos užpildymo galvutės pašalinimą iš minėto dozuojančio inhaliatoriaus konteinerio; ir

f) minėto dozuojančio inhaliatoriaus konteinerio užsandarinimą.

4. Būdas pagal 1 punktą, kur minėtas būdas apima stadijas:

a) minėto junginio, paviršinio aktyvumo medžiagos ir propelento, neturinčio chlorfluorangliavandenilio, įvedimą į indą, kuriame yra palaikomas slėgis, kad būtų sudaryta suspensija arba tirpalas, kur minėtas slėgis yra nuo maždaug 0 psi iki maždaug 10 psi;

b) minėtos suspensijos arba tirpalo cirkuliavimą iš indo vamzdžiu, kuris turi užpildymo galvutę ir dvidiafragminį siurblį;

c) minėtos užpildymo galvutės sujungimą su dozuojančio inhaliatoriaus konteineriu per minėtą dozuojančio inhaliatoriaus konteinerio vožtuvą;

d) tokios suspensijos arba tirpalo kiekio įvedimą į konteinerį iš vamzdžio užpildymo galvutės per minėto dozuojančio inhaliatoriaus konteinerio minėtą vožtuvą;

e) minėtos užpildymo galvutės pašalinimą iš minėto dozuojančio inhaliatoriaus konteinerio; ir

f) minėto dozuojančio inhaliatoriaus konteinerio užsandarinimą.

5. Būdas pagal 1 punktą, kuriame minėtas junginys yra mometazono furoato anhidridas.

6. Būdas pagal bet kurį iš 1-5 punktų, kuriame propelentas, neturintis chlorfluorangliavandenilio, yra parinktas iš grupės, susidedančios iš HFA 227 ir HFA 134a.

7. Būdas pagal bet kurį iš 1-6 punktų, kuriame junginys yra mikronizuotas ir kuriame bent jau 90  junginio dalelių dydis yra mažesnis nei 10 m.

8. Gaminys, pagamintas būdu pagal bet kurį iš 1-7 punktų, kuriame bent jau 90  junginio dalelių dydis yra mažesnis nei 10 m.

9. Būdas pagal 1 punktą, kuriame minėtas junginys yra mometazono furoato anhidrido ir formoterolio fumarato derinys, o minėtas būdas apima stadijas:

a) mometazono furoato anhidrido, formoterolio fumarato, paviršinio aktyvumo medžiagos ir propelento, neturinčio chlorfluorangliavandenilio, įvedimą į indą, kuriame yra palaikomas slėgis, kad būtų sudaryta suspensija arba tirpalas;

b) minėtos suspensijos arba tirpalo cirkuliavimą iš indo vamzdžiu, kuris turi užpildymo galvutę;

c) minėtos užpildymo galvutės sujungimą su dozuojančio inhaliatoriaus konteineriu per minėtą dozuojančio inhaliatoriaus konteinerio vožtuvą;

d) tokios suspensijos arba tirpalo kiekio įvedimą į konteinerį iš vamzdžio užpildymo galvutės per minėto dozuojančio inhaliatoriaus konteinerio minėtą vožtuvą;

e) minėtos užpildymo galvutės pašalinimą iš minėto dozuojančio inhaliatoriaus konteinerio; ir

f) minėto dozuojančio inhaliatoriaus konteinerio užsandarinimą.

10. Būdas pagal 9 punktą, kuriame propelentas, neturintis chlorfluorangliavandenilio, yra parinktas iš grupės, susidedančios iš HFA 227 ir HFA 134a.

11. Būdas pagal 9 arba 10 punktą, kuriame mometazono furoato anhidridas ir formoterolio fumaratas yra mikronizuoti ir kuriame bent jau 90  mometazono furoato anhidrido ir formoterolio fumarato dalelių dydis yra mažesnis nei 10 m.

12. Gaminys, pagamintas būdu pagal bet kurį iš 9-11 punktų, kuriame bent jau 90  mometazono furoato anhidrido ir formoterolio fumarato dalelių dydis yra mažesnis nei 10 m.

13. Gaminys pagal 12 punktą, kuriame minėto dozuojančio inhaliatoriaus įjungimu paruošiama ir išduodama nuo maždaug 100 g iki maždaug 200 g mometazono furoato anhidrido ir nuo maždaug 6 g iki maždaug 12 g formoterolio fumarato dozė.