1. 5-metoksi-2-[[(4-metoksi-3,5-dimetil-2-piridinil)-metil]-tio]-1H-benzimidazolo formulės I

gamybos būdas iš (4-metoksi-3,5-dimetil-2-piridinil)-metilo alkoholio, apimantis tokias reakcijos stadijas, vykdomas paeiliui vieno pagrindinio tirpiklio sistemoje, neišskiriant susidarančių tarpinių produktų:

1 stadija:

(4-metoksi-3,5-dimetil-2-piridinil)metilo alkoholį (pirmetilo alkoholį) formulės Ia

veikia chlorinimo-dehidroksilinimo agentu, gaunant (4-metoksi-3,5-dimetil-2-piridinil)metilchloridą (pirmetilchloridą) formulės Ib

2 stadija:

(4-metoksi-3,5-dimetil-2-piridinil)metilo chloridą formulės Ib, gautą 1 stadijoje esant bazei veikia 2-merkapto-5-metoksibenzimidazolu (metmerkazolu) formulės Ic

gaunant 5-metoksi-2[[(4-metoksi-3,5-dimetil-2-piridinil)metil]tio]-1H-benzimidazolą (pirmetazolą) formulės I,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tirpiklio sistema, bendra visai reakcijos sekai, apima tolueną, etilo acetatą arba metileno chloridą su tiksliai apibrėžtu vandens kiekiu 1 stadijos metu, minėtam vandens kiekiui esant tarp 0,3 ir 5,5 mg/ml organinio tirpiklio tolueno, etilacetato arba metilenchlorido.

2. Būdas pagal 1 punktą, kuriame organinis tirpiklis yra toluenas.

3. Būdas pagal 1 punktą, kuriame organinis tirpiklis yra etilo acetatas.

4. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tiksliai apibrėžtas vandens kiekis yra nuo 1 stadijos reakcijos pradžios.

5. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tiksliai apibrėžtą vandens kiekį prideda chlorinimo-dehidroksilinimo agento padavimo metu reakcijoje pagal 1 stadiją.

6. Būdas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad tiksliai apibrėžtą vandens kiekį prideda po chlorinimo-dehidroksilinimo agento reakcijoje pagal 1 stadiją.

7. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tiksliai apibrėžtas vandens kiekis yra tarp organinio tirpiklio prisotinimo taško ir 5,5 mg/ml organinio tirpiklio tolueno arba metileno chlorido.

8. Būdas pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad organinis tirpiklis yra toluenas.

9. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tiksliai apibrėžtas vandens kiekis yra 1,0-5,5 mg/ml organinio tirpiklio tolueno, etilo acetato arba metileno chlorido.

10. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tiksliai apibrėžtas vandens kiekis yra 1,0-2,4 mg/ml organinio tirpiklio tolueno, etilo acetato arba metileno chlorido.

11. Būdas pagal bet kurį vieną iš 1-10 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad reakciją pagal 1 stadiją vykdo temperatūroje tarp -5 oC ir + 45 oC.

12. Būdas pagal bet kurį vieną iš 1-10 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad temperatūra yra tarp -5oC ir + 35oC.

13. Būdas pagal bet kurį vieną iš 1-10 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad temperatūra yra tarp + 10oC ir + 35oC.

14. Būdas pagal bet kurį vieną iš 1-10 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad temperatūra yra tarp + 25 oC ir + 35 oC.

15. Būdas pagal bet kurį vieną iš 1-14punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad chlorinimo-dehidroksilinimo agentas yra tionilo chloridas.

16. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomą vandens kiekį prideda į organinį tirpiklį tolueną, etilo acetatą arba metileno chloridą 1 stadijos metu po reakcijos pradžios.

17. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad 2 stadijos reakciją vykdo temperatūros diapazone tarp + 30 oC ir + 60 oC.