1. Junginio, kurio formulė (I):

pramoninės sintezės būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad (7-metoksi-3,4-dihidro-1-naftalenil)acetonitrilas (III):

reaguoja su hidrinimo katalizatoriumi, naudojant alilo junginį, siekiant gauti (I) formulės junginį po tirpiklio filtravimo ir išgarinimo, kur (I) formulės junginys po pakartotinės kristalizacijos yra atskiriamas kietos formos pavidalu.

2. (I) formulės junginio sintezės būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad reakcija yra vykdoma su tolueno pakartotiniu sugrąžinimu.

3. (I) formulės junginio sintezės būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad hidrinimo katalizatorius yra paladis.

4. (I) formulės junginio sintezės būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad hidrinimo katalizatorius yra 5% paladis ant anglies.

5. (I) formulės junginio sintezės būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad hidrinimo katalizatoriaus naudojamas kiekis yra 5 masės % katalizatoriaus santykiu su substrato mase.

6. Agomelatino sintezės būdas, pradedant nuo (I) formulės junginio,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad (I) formulės junginys yra gaunamas sintezės būdu pagal bet kurį iš 1-5 punktų ir yra nukreipiamas redukcijai ir po to jungimuisi su acetanhidridu.