1. 2,4‘-dimetil-3-piperidinpropiofenono (tolperizono), kurio formulė (A):

su farmaciškai priimtina rūgštimi adityvinės druskos, kurios formulė (B):

gavimo būdas, pagal kurį 4-metilpropiofenonas, kurio formulė:

reaguoja su piperidino hidrochloridu, kurio formulė:

ir 1,3-dioksolanu, kurio formulė:

naudojant rūgštį, kaip katalizatorių,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tolperizonas yra atskiriamas kaip rūgšties adityvinė druska, kurios bendra formulė (B) po reakcijos mišinio atvėsinimo, pridedant etilacetato ir tretbutilmetilo eterio, siekiant sukelti nusėdimą.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad reakcija yra vykdoma, naudojant katalizinius rūgšties, konkrečiai vandeninės druskos rūgšties, kiekius.

3. Būdas pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad reakcija yra vykdoma tirpiklyje.

4. Būdas pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad reakcija yra užbaigiama 1,3-dioksolane, kaip tirpiklyje, kurio koncentracija svyruoja nuo 1 iki 6, geriau 3,6 mol/l.

5. Būdas pagal vieną iš 1–4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad gautas tolperizonas su neorganine rūgštimi, tokia kaip druskos rūgštis, yra paverčiamas adityvine druska.