1. Ivabradino, kurio formulė (I):

arba 3-{3-[{[(7S)-3,4-dimetoksibiciklo[4.2.0]okta-1,3,5-trien-7-il]metil}(metil)

amino]-propil}-7,8-dimetoksi-1,3,4,5-tetrahidro-2H-3-benzazepin-2-ono, jo adityvinių druskų su farmaciškai priimtina rūgštimi, arba jo hidratų sintezės būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad junginys, kurio formulė (V):

kurioje R1 ir R2, kurios gali būti vienodos arba skirtingos, kiekviena reiškia linijinę arba šakotą (C1-C8)alkoksi grupę arba su jas pernešančiu anglies atomu sudaro 1,3-dioksano, 1,3-dioksolano arba 1,3-dioksepano žiedą,

yra įvedamas į katalizinio hidrinimo reakciją,

ir po to gautas junginys, kurio formulė (VI):

kurioje R1 ir R2 yra tokios, kaip apibūdinta anksčiau,

reaguoja su junginiu, kurio formulė (VII):

kurioje HX reiškia farmaciškai priimtiną rūgštį,

naudojant vandenilį ir katalizatorių,

siekiant tiesiogiai po katalizatoriaus filtravimo ir atskyrimo gauti ivabradino druską su rūgštimi HX, kuri, jeigu yra pageidaujama gauti laisvą ivabradiną, yra veikiama baze.

2. Sintezės būdas pagal 1 punktą, kuriame (V) formulės junginio hidrinimo reakcijoje naudojamas katalizatorius yra paladis ant anglies.

3. Sintezės būdas pagal arba 1 punktą arba 2 punktą, kuriame vandenilio slėgis (V) formulės junginio hidrinimo reakcijos metu yra nuo 1 iki 220 barų.

4. Sintezės būdas pagal bet kurį iš 1–3 punktų, kuriame temperatūra (V) formulės junginio hidrinimo reakcijos metu yra nuo 20 iki 100 oC.

5. Sintezės būdas pagal 4 punktą, kuriame temperatūra (V) formulės junginio hidrinimo reakcijos metu yra nuo 40 iki 80 oC.

6. Sintezės būdas pagal bet kurį iš 1–5 punktų, kuriame tarpinis (VI) formulės junginys nėra atskiriamas.

7. Sintezės būdas pagal bet kurį iš 1–6 punktų, kuriame katalizatorius, naudojamas reakcijai tarp (VI) formulės junginio ir (VII) formulės junginio yra paladis ant anglies.

8. Sintezės būdas pagal bet kurį iš 1–7 punktų, kuriame vandenilio slėgis reakcijos tarp (VI) formulės junginio ir (VII) formulės junginio metu yra nuo 1 iki 220 barų.

9. Sintezės būdas pagal bet kurį iš 1–8 punktų, kuriame reakcijos tarp (VI) ir (VII) formulių junginių temperatūra yra nuo 30 iki 120 oC.

10. Sintezės būdas pagal bet kurį iš 9 punktą, kuriame reakcijos tarp (VI) ir (VII) formulių junginių temperatūra yra nuo 40 iki 100 oC.

11. Sintezės būdas pagal bet kurį iš 1—10 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame naudojami (Va) ir (VIa) formulių junginiai, konkretūs (V) ir (VI) formulių junginiai, kur R1 ir R2 kartu su jas pernešančiu anglies atomu sudaro 1,3-dioksano, 1,3-dioksolano ir 1,3-dioksepano žiedą.

12. Sintezės būdas pagal bet kurį iš 1—11 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame naudojamas (VIIa) formulės tarpinis junginys, konkretus (VII) formulės junginiys, kur HX reiškia druskos rūgštį, tokiu būdu gaunant ivabradino chloridą.

13. Junginys, kurio formulė (Va):

kurioje R1 ir R2 kartu su jas pernešančiu anglies atomu sudaro 1,3-dioksano, 1,3-dioksolano ir 1,3-dioksepano žiedą.

14. Junginys, kurio formulė (VI):

kurioje R1 ir R2, kurios gali būti vienodos arba skirtingos, kiekviena reiškia linijinę arba šakotą (C1-C8)alkoksi grupę arba kartu su jas pernešančiu anglies atomu sudaro 1,3-dioksano, 1,3-dioksolano ir 1,3-dioksepano žiedą.

15. Ivabradino hidrochlorido α kristalinė forma, kurios formulė (Ia):

b e s i s k i r i a n t i  sekančia miltelių Rentgeno spinduliuotės diagrama, išmatuota naudojant PANalitinį X‘Pert Pro difraktometrą kartu su X‘ Celerator detektoriumi ir išreikšta linijų padėties (Brego kampas 2 teta, išreikštas laipsniais), linijų aukščio (išreikštas skaičiais), linijų pločio (išreikštas skaičiais x laipsniais), linijų pločio pusės aukštyje („FWHM“, išreikštas laipsniais) ir tarpplokštuminio atstumo d (išreikštas Å) dydžiais:

| Linija Nr. | Kampas 2 teta (laipsniai) | Aukštis (skaičiai) | Plotas (skaičiai x laipsniai) | FWHM (laipsniai) | Tarpplokštu-minis atstumas (Å) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,1 | 1341 | 177 | 0,1338 | 21,486 |
| 2 | 7,7 | 1266 | 146 | 0,1171 | 11,440 |
| 3 | 8,1 | 1325 | 197 | 0,1506 | 10,923 |
| 4 | 10,4 | 1630 | 161 | 0,1004 | 8,488 |
| 5 | 11,8 | 753 | 87 | 0,1171 | 7,473 |
| 6 | 12,1 | 292 | 29 | 0,1004 | 7,301 |
| 7 | 13,2 | 917 | 106 | 0,1171 | 6,709 |
| 8 | 13,8 | 875 | 130 | 0,1506 | 6,423 |
| 9 | 15,3 | 281 | 37 | 0,1338 | 5,790 |
| 10 | 16,2 | 816 | 108 | 0,1338 | 5,478 |
| 11 | 16,5 | 2784 | 459 | 0,1673 | 5,381 |
| 12 | 17,4 | 1308 | 129 | 0,1004 | 5,106 |
| 13 | 18,1 | 455 | 52 | 0,1171 | 4,885 |
| 14 | 19,4 | 223 | 37 | 0,1673 | 4,569 |
| 15 | 20,2 | 3282 | 487 | 0,1506 | 4,389 |
| 16 | 20,6 | 305 | 45 | 0,1506 | 4,310 |
| 17 | 21,3 | 550 | 91 | 0,1673 | 4,165 |
| 18 | 21,9 | 1266 | 230 | 0,184 | 4,050 |
| 19 | 22,4 | 416 | 41 | 0,1004 | 3,972 |
| 20 | 23,0 | 262 | 35 | 0,1338 | 3,861 |
| 21 | 23,3 | 184 | 27 | 0,1506 | 3,814 |
| 22 | 24,4 | 309 | 51 | 0,1673 | 3,651 |
| 23 | 25,0 | 362 | 72 | 0,2007 | 3,566 |
| 24 | 25,7 | 1076 | 142 | 0,1338 | 3,459 |
| 25 | 26,5 | 2925 | 579 | 0,2007 | 3,363 |
| 26 | 26,8 | 821 | 135 | 0,1673 | 3,325 |
| 27 | 27,8 | 488 | 97 | 0,2007 | 3,212 |
| 28 | 28,4 | 620 | 123 | 0,2007 | 3,142 |
| 29 | 29,2 | 428 | 56 | 0,1338 | 3,057 |

16. Farmacinė kompozicija, kaip aktyvų ingredientą apimanti ivabradino hidrochlorido α kristalinę formą pagal 15 punktą, derinyje su vienu arba keliais farmaciškai priimtinais, inertiniais ir netoksiškais nešikliais.

17. Ivabradino hidrochlorido α kristalinės formos pagal 15 punktą panaudojimas gamybai vaistų, kurie yra naudojami kaip bradikardinai.

18. Ivabradino hidrochlorido α kristalinės formos pagal 15 punktą panaudojimas gamybai vaistų, kurie yra naudojami įvairių klinikinių miokardo išemijos būsenų, tokių kaip krūtinės angina, miokardo infarktas ir susiję ritmo sutrikimai, ir įvairių patologijų, apimančių ritmo sutrikimus, ypatingai supraventrikulinio ritmo sutrikimus, ir širdies nepakankamumo gydymui arba prevencijai.