1. Lerkanidipino hidrochlorido kristalinė Forma (I), turinti rentgeno spindulių miltelių difrakcijos pobūdį, kaip parodyta fig. 11, skirta gydyti nuo padidinto kraujospūdžio.

2. Lerkanidipino hidrochlorido kristalinės Formos (I), pagal apibrėžties 1 punktą, gavimo būdas, apimantis:

a) izopropanolio, turinčio ne daugiau kaip 5% vandens (v/v), pridėjimą prie neišgrynintos lerkanidipino hidrochlorido Formos ir kaitinimą, esant atgaliniam srautui bei maišant, kad gautų skaidrų tirpalą;

b) a) stadijoje gautą tirpalo ataušinimą ir maišymą tol, kol kristalinimo tirpiklyje ištirpusio lerkanidipino hidrochlorido koncentracija bus  2 %; ir

c) b) stadijoje gautos kietos medžiagos išskyrimą ir išdžiovinimą, kad gautų lerkanidipino hidrochlorido kristalinę Formą (I).

3. Būdas pagal apibrėžties 2 punktą, kur c) stadija apima b) stadijoje gautos kietos medžiagos filtravimą ir jos praplovimą izopropanoliu.

4. Būdas pagal bet kurį vieną iš apibrėžties 2 arba 3 punktų, kur minėta a) stadija papildomai apima pakaitinto tirpalo filtravimą.

5. Būdas pagal bet kurį vieną iš apibrėžties 2 – 4 punktų, kur minėta b) stadija apima tirpalo ataušinimą iki 30 – 40°C temperatūros.

6. Būdas pagal apibrėžties 2 – 5 punktus, kur minėta b) stadija papildomai apima 12 – 48 valandų maišymą.

7. Būdas pagal bet kurį vieną iš apibrėžties 2 – 6 punktų, kur minėta džiovinimo c) stadija vykdoma orkaitėje.