1. Ortorombinis trans-5-chlor-2,3,3a,12b-tetrahidro-2-metil-1H-dibenz[2,3:6,7]oksepino[4,5-c]pirol(Z)-2-butendionatas.

2. Trans-5-chlor-2,3,3a,12b-tetrahidro-2-metil-1H-dibenz[2,3:6,7]oksepino[4,5-c]pirol(Z)-2-butendionato junginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad junginys yra ortorombinio kristalo formos, kuris turi 10 % arba mažiau kitos kristalinės formos, 5 % arba mažiau kitos kristalinės formos arba nenustatytą kiekį kitos kristalinės formos.

3. Junginys pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  rentgeno spinduliuotės miltelinės difrakcijos moduliu, gautu su CuKα spinduliavimu, turinčiu pikus prie 2-teta (2θ) reikšmių 10,5o ir 15,7o.

4. Junginys pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  rentgeno spinduliuotės miltelinės difrakcijos moduliu, gautu su CuKα spinduliavimu, turinčiu pikus prie 2-teta (2θ) reikšmių 10,5o, 15,7o, 18,3o, 19,0o, 22,2o, 23,2o ir 27,5o.

5. Junginys pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  rentgeno spinduliuotės miltelinės difrakcijos moduliu, gautu su CuKα spinduliavimu, turinčiu pikus prie 2-teta (2θ) reikšmių 10,5o, 15,7o, 18,3o, 19,0o, 20,3o, 20,8o, 22,2o, 23,2o, 25,6o ir 27,5o.

6. Junginys pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  Ramano spektroskopijos moduliu, turinčiu pikus prie 2888 cm-1 ir 824 cm-1.

7. Junginys pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  Ramano spektroskopijos moduliu, turinčiu pikus prie 3051 cm-1, 3029 cm-1, 3011 cm-1, 2888 cm-1, 824 cm-1 ir 717 cm-1.

8. Junginys pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  Ramano spektroskopijos moduliu, turinčiu pikus prie 3072 cm-1, 3051 cm-1, 3029 cm-1, 3011 cm-1, 2909 cm-1, 2888 cm-1, 1245 cm-1, 824 cm-1 747 cm-1, 717 cm-1 ir 194 cm-1.

9. Junginio pagal 1-8 punktus gavimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad trans-5-chlor-2,3,3a,12b-tetrahidro-2-metil-1H-dibenz[2,3:6,7]oksepino[4,5-c]pirol(Z)-2-butendionatas yra kristalizuojamas iš etanolio/vandens mišinio.

10. Būdas pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad etanolio/vandens mišinys yra 9:1 tūrio santykiu.

11. Farmacinė kompozicija, apimanti farmaciškai priimtiną nešiklį ir trans-5-chlor-2,3,3a,12b-tetrahidro-2-metil-1H-dibenz[2,3:6,7]oksepino[4,5-c]pirol(Z)-2-butendionatą ortorombinės kristalinės formos.

12. Ortorombinės kristalinės formos trans-5-chlor-2,3,3a,12b-tetrahidro-2-metil-1H-dibenz[2,3:6,7]oksepino[4,5-c]pirol(Z)-2-butendionato panaudojimas gamybai farmacinės kompozicijos, skirtos žinduolių, įskaitant žmogų, psichinių sutrikimų gydymui.

13. Trans-5-chlor-2,3,3a,12b-tetrahidro-2-metil-1H-dibenz[2,3:6,7]oksepino[4,5-c]pirol(Z)-2-butendio-nato pagal 1-8 punktus panaudojimas gamybai farmacinės kompozicijos, skirtos šizofrenijos arba bipolinio sutrikimo gydymui.