PAGE  

1. Albumino išgryninimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis apima pakopą, susidedančią iš vandeninio albumino tirpalo, kurio koncentracija yra nuo 15 g/l iki 80 g/l ir pH ne mažesnis, negu 7, nukreipimą į nanofiltraciją nuo 15 oC iki 55 oC temperatūros svyravime.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad nanofiltracija yra vykdoma su filtru, kurio nurodytas poringumas yra mažiausiai 13 nm.

3. Būdas pagal bet kurį iš 1 ir 2 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vandeninio albumino tirpalo pH reikšmės svyruoja nuo 7,8 iki 11,5 ir geriau nuo 9 iki 10,5.

4. Būdas pagal bet kurį iš 1-3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis taip pat apima farmaciškai priimtinos druskos arba farmaciškai priimtinų druskų mišinio pridėjimo į vandeninį albumino tirpalą pakopą taip, kad būtų gautas tirpalas, kurio joninė jėga svyruoja nuo 0,01 iki 0,55.

5. Būdas pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad farmaciškai priimtina druska yra šarminio metalo druska. 

6. Būdas pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šarminio metalo druska yra natrio chloridas, naudojamas kiekiu, kuris suteikia albumino tirpalui 0,15 joninę jėgą.

7. Būdas pagal bet kurį iš 1-6 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vandeninio albumino tirpalo koncentracija svyruoja nuo 40 g/l iki 60 g/l.

8. Būdas pagal bet kurį iš 1-7 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vandeninio albumino tirpalo temperatūra yra nuo 30 oC iki 55 oC.

9. Būdas pagal bet kurį iš 1-8 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vandeninio albumino tirpalo nanofiltracija yra vykdoma dviem viena po kitos einančiomis pakopomis ant atitinkamai mažėjančio poringumo dviejų filtrų.

10. Būdas pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dvi viena po kitos einančios pakopos yra atitinkamai vykdomos ant filtrų, kurių poringumas yra nuo 23 iki 50 nm ir 15 arba 20 nm.

11. Būdas pagal bet kurį iš 1-10 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis yra vykdomas su 15 nm regeneruotos celiuliozės filtrais, kurių paviršiaus plotas yra 0,01 m2, esant ne didesniam, negu 1 bar slėgiui.

12. Būdas pagal 11 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad slėgis svyruoja nuo 0,2 iki 0,8 bar.

13. Būdas pagal bet kurį iš 1-12 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad albuminas yra gaunamas etanolio ekstrakcija ir/arba išgryninimu jonų mainų arba traukos chromatografija.

14. Būdas pagal bet kurį iš 1-13 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis apima viena po kitos einančias apdorojimo pakopas, skirtas vandeninio albumino tirpalo pritaikymui terapiniam panaudojimui.

15. Virusų atžvilgu saugus vandeninis albumino tirpalas, kuris gali būti gaunamas būdu pagal bet kurį iš 1-14 punktų, kuriame yra galimos albumino terapiškai aktyvių ingredientų transportavimo ir pririšimo vietos.

16. Vandeninis albumino tirpalas pagal 15 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis daugiausiai turi 1 % albumino polimerų mažesnio, negu 100 nm dydžio.

17. Vandeninis albumino tirpalas pagal 15 arba 16 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis daugiausiai turi 1 % albumino polimerų mažesnio, negu 20 nm dydžio.

18. Terapiškai naudojama albumino kompozicija, gaunama apdorojimu pagal 14 punktą, skirtu vandeninio albumino tirpalo pagal bet kurį iš 15-17 punktų pritaikymui klinikiniam panaudojimui.

19. Terapiškai naudojamos albumino kompozicijos pagal 18 punktą panaudojimas, skirtas mažiausiai vieno nario, parinkto iš grupės, susidedančios iš mažos koncentracijos ir aukšto specifinio aktyvumo baltymų, specifinių imunoglobulinų, monokloninių antikūnų, vakcinų, alergenų, citokinų ir peptidų hormonų stabilizavimui.

20. Panaudojimas pagal 19 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad baltymai išreikia faktorių VIII arba von Vilebrando faktorių ir jų rekombinantinį ekvivalentą.

21. Terapiškai naudojamos albumino kompozicijos pagal 18 punktą panaudojimas terapiškai aktyvių ingredientų transportavimui ir pririšimui.

22. Terapiškai naudojamos albumino kompozicijos pagal 18 punktą panaudojimas kaip inkubacinės terpės, skirtos žmogaus ovocitų „in vitro“ apvaisinimui, užpildo.

23. Terapiškai naudojamos albumino kompozicijos pagal 18 punktą panaudojimas kaip kontrolinio standartinio baltymo.










