1. Escitalopramo gavimo būdas, apimantis junginio, turinčio I formulę

,

raceminio mišinio perskyrimą esteraze iš Aspergillus niger,

kurioje R reiškia C1-C4 radikalą arba arilo radikalą, tam, kad gautų atitinkamą () enantiomerą, turintį II formulę

.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad perskyrimą atlieka tirpiklyje, sudarytame iš alkoholio ir vandens mišinio.

3. Būdas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad alkoholis yra C1-C4 alkoholis, geriau, kai MeOH.

4. Būdas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad alkoholis ir vanduo yra tūrių santykyje nuo 0,5-1,5 su 1, netgi daugiau pageidautina, kai santykyje 1 su 1.

5. Būdas pagal nuo 2 iki 4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vandenį naudoja fosfato buferio formoje, geriau, kai vienbazinio kalio fosfato buferio formoje.

6. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad perskyrimą atlieka 15-35 C temperatūroje, geriau, kai tarp 20 ir 25 C.

7. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tirpiklio naudojama 3-5 litrai, geriau, kai 3,5-4 litrai, moliui junginio, turinčio I formulę.

8. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad esterazė iš Aspergillus niger yra imobilizuota ant dervos, geriau, kai ant epksidervos.

9. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad esterazę iš Aspergillus niger naudoja 2500-3200 vienetų, geriau, kai 2800-2900 vienetų, moliui junginio, turinčio I formulę.

10. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad (-) enantiomerą, turintį I formulę, hidrolize konvertuoja į benzonitrilą, turintį IV formulę

,

kurį vėliau konvertuoja į escitalopramą kondensuojant dvi hidroksilo grupes.

11. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad junginį, turintį I formulę gauna acilinant junginį, kurio formulė I’

.