1. Inhaliavimo priemonės skaitiklis (20) likusių dozių skaičiaus inhaliavimo priemonėje (10) parodymui, priemonės skaitikliui apimant korpusą (70), turintį viršutinį paviršių (80), skaitiklio mechanizmą ir vaizduoklio įrengimą (60) matuoklio su rodykle tipo su statiniu vaizduoklio elementu (90), kur statinis vaizduoklio elementas (90) turi statinio vaizduoklio elemento skalę (95), atspausdintą rašalu ant skaidraus plastiko lapo, ir tuo, kad spausdinimas statiniame vaizduoklio elemente (90) yra apsaugotas skaidraus plastiko lapu, ant kurio yra atspausdinta skalė, kad inhaliavimo priemonės (10) vartotojas neturėtų tiesioginio kontakto su rašalu.

2. Inhaliavimo priemonės skaitiklis (20) pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad statinis vaizduoklio elementas (90) yra žiedinė padalų sritis su skaičiavimo rezultato rodmenimis ir kad vaizduoklio įrengimas (60) papildomai apima judamą vaizduoklio elementą (100) pasisukančios rodyklės (110) formos.

3. Inhaliavimo priemonės skaitiklis (20) pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad statinis vaizduoklio elementas (90) supa skaidrią dalį (210), kuri veikia kaip judamo vaizduoklio elemento (100) langelis.

4. Inhaliavimo priemonės skaitiklis (20) pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vaizduoklį talpinančios dalies (150, 300) išorinis paviršius (310) yra inhaliavimo priemonės (10) darbinis paviršius.

Inhaliavimo priemonės skaitiklio, skirto likusių dozių skaičiaus inhaliavimo priemonėje (10) parodymui, gamybos būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tokiomis stadijomis:

įrengia skaitiklio korpuso skaidrią vaizduoklį talpinančią dalį (150, 300), kurioje statinis vaizduoklio elementas (90) yra numatytas kaip integruota dalis, statiniam vaizduoklio elementui (90) esant matuoklio su rodykle tipo vaizduoklio įrengimo (60) dalimi, kur statinis vaizduoklio elementas (90) yra padarytas kaip vaizduoklį talpinančios dalies (150, 300) integruota dalis, naudojant skalės įliejimo techniką;

įrengia judamą vaizduoklio elementą (100), įtaisytą taip, kad skaitiklio mechanizmas jį laipsniškai perstumtų; ir papildomai apimantis formos (160), apibrėžiančios skaitiklio korpuso (70) vaizduoklį talpinančią dalį (150, 300), paruošimo stadiją, kur forma (160) apima formos sekciją (170), apibrėžiančią vaizduoklį talpinančios dalies (150, 300) išorinį paviršių ir bent vieną papildomą formos sekciją (180),

įtaiso statinio vaizduoklio elemento skalę (95), atspausdintą ant skaidraus plastiko lapo, patalpinant statinio vaizduoklio elemento skalę (95) nustatytoje padėtyje paviršiuje (190) formos sekcijoje, apibrėžiančioje vaizduoklį talpinančios dalies (150, 300) išorinį paviršių, atspausdintu paviršiumi nukreipiant nuo formos paviršiaus (190),

uždaro formą (160),

įleidžia skaidraus plastiko medžiagą,

sukietina (arba atšaldo) plastiko medžiagą,

atidaro formą (160) ir išima įlietą vaizduoklį talpinančią dalį (150, 300).