1. Lengvai atidaromas maišelio tipo vakuuminis įpakavimas, skirtas tešlos pavidalo skystų medžiagų atskiroms porcijoms,

pagamintas iš lapo formos neelastinės medžiagos ir susidedantis iš dviejų šiluma užsandarinamų pusių sričių,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įpakavimas yra iš esmės stačiakampio formos ir minėtos užsandarinamos sritys išilgai priešingų trumpesnių šonų (2) turi pailginimus,

kur viena iš minėtų sričių turi perforuotą juostelę (4), pratęsiamą lygiagrečiai šoninio krašto atžvilgiu per visą plotą, ir kur toje pačioje užsandarinimo srityje įpakavimo kampelyje yra neužsandarinama sritis, turinti į paviršių neišeinantį kanalą (5), kuris yra pasiekiamas įpakavime iš vidaus ir kuris leidžia skysčiui išeiti į išorę per perforuotą juostelę (4),

ir tuo, kad greta minėtos užsandarinamos srities tarp vidinio į paviršių neišeinančio kanalo (5) galo ir priešais esančio ilgesnio šono yra papildoma užsandarinimo sritis (3),

kur viduje esanti minėtos papildomos užsandarinimo srities (3) riba aprašoma kreive (7), jungiančia minėtą ilgesnį šoną ir į paviršių neišeinantį kanalą.

2. Lengvai atidaromas lankstus vakuuminis įpakavimas, skirtas tešlos pavidalo skystų medžiagų atskiroms porcijoms, pagal 1 punktą,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kreivė (7‘) susideda iš dviejų sinusoidės formos skirtingų dalių,

viena iš kurių sujungimo srityje prie išleidimo kanalo (5) yra išgaubtos formos, o kita ilgesnio šono sujungimo atžvilgiu yra įgaubtos formos.