1. 8-pakeistų oksi-5((R)-2-halo-1-hidroksi-etil)-(1H)-chinolin-2-onų arb ajų priimtinų solvatų gavimo būdas, apimantis 5-(α-haloacetil)-8-pakeisto-oksi-(1H)-chinolin-2-ono reagavimą su redukuojančiu agentu, dalyvaujant chiraliniam agentui ir bazei, susidarant 8-(pakeistam-oksi)-5-((R)-2-halo-1-hidroksi-etil)-(1H)-chinolin-2-onui, kur chiralinis agentas turi I arba II formulę

kur

M yra Ru, Rh, Ir, Fe, Co arba Ni;

L yra C6-C24-arilas arba C6-C24-aril-C1-C10-alifatinė liekana, kiekvienu atveju pasirinktinai prijungta prie polimero;

X yra vandenilis arba halogenas;

R1 yra C1-C10-alifatinė, C3-C10-cikloalifatinė, C3-C10-cikloalifatinė-C1-C10-alifatinė, C6-C24-arilo, C6-C24-aril-C1-C10-alifatinė liekana arba 4-12-narė heterociklinė grupė, kuri, kiekvienu atveju, yra pasirinktinai sujungta su polimeru; ir

R2 ir R3 yra fenilas,

arba R2 ir R3 kartu su anglies atomu, prie kurio jie yra prijungti, sudaro cikloheksano arba ciklopentano žiedą.

2. Būdas pagal 1 punktą, kur chiralinis agentas turi I arba II formulę, kur

M yra rutenis;

L yra izopropilmetilbenzenas, benzenas, heksametilbenzenas arba metilsilenas;

X yra vandenilis arba halogenas;

R1 yra fenilas, 2- arba 3- arba 4-piridilas, 4’-chlor-4-fenoksi-fenilas, 4-fenoksi-fenilas, 5-dimetilamino-1-naftilas, 5-nitro-1-naftilas, 2-, 3-, 4-nitrofenilas, 4-vinilfenilas, 4-bifenililas, 9-antracenilas, 2-, 3- arba 4-hidroksifenilas, tolilas, fenantrilas, benzo[1,3]-dioksolas, dimetil(nafthalen-1-il)-aminas, nuo mono- iki tritrifluormetilfenilas, chrizenilas, perilenilas arba piranilas; ir

R2 ir R3 yra abu fenilai.

3. Būdas pagal 1 arba 2 punktą

kur chiralis agentas yra rutenio pagrindo agentas ir redukuojantis agentas yra parinktas iš grupės, susidedančios iš 2-propanolio, 3-pentanolio ir skruzdžių rūgštis.

4. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur chiralinis agentas yra RuCl[(1S,2S)-p-TsN-CH(C6H5)CH(C6H5)-NH2](6-p-cimenas).

5. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur naudojama temperatūra yra nuo -10 °C iki 80 °C, geriau nuo 0 °C iki 50 °C.

6. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur 8-pakeistas oksi-5-((R)-2-halo-1-hidroksi-etil)-(1H)-chinolin-2-onas yra 8-fenilmetoksi-5-((R)-2-chlor-1-hidroksietil)-(1H)-chinolin-2-onas.

7. 5-[(R)-2-(5,6-dietil-indan-2-ilamino)-1-hidroksi-etil]-8-hidroksi-(1H)-chinolinon-2-ono druskų gavimo būdas, apimantis:

(i) reagavimą 5-(α-haloacetil)-8-pakeisto oksi-(1H)-chinolin-2-ono su redukuojančiu agentu, dalyvaujant chiraliniam agentui ir bazei, kad susidarytų 8-pakeistas oksi-5-((R)-2-halo-1-hidroksi-etil)-(1H)-chinolin-2-onas, kur minėtas chiralinis agentas, turintis formulę I arba II, kaip apibrėžta 1 punkte

(ii) 8-pakeisto oksi-5-((R)-2-halo-1-hidroksi-etil)-(1H)-chinolin-2-ono paveikimą baze, dalyvaujant tirpikliui, kad susidarytų 8-pakeistas oksi-5-(R)-oksiranil-(1H)-chinolin-2-onas, kurio formulė III

kur R yra apsauganti grupė;

(iii) reagavimą III formulės 8-pakeisto oksi-5-(R)-oksiranil-(1H)-chinolin-2-ono, kur R yra apibrėžtas aukščiau, su 2-amino-(5-6-dietil)-indanu, susidarant reakcijos mišiniui, turinčiam junginius, kurių formulės IV, V ir VI

kur R yra apsauganti grupė;

(iv) (iii) pakopoje gauto reakcijos mišinio paveikimą rūgštimi, esant tirpikliui, kad susidarytų atitinkama druska;

(v) išskyrimą ir kristalinimą druskos, turinčios VII formulę

kur R yra apsauganti grupė ir A- yra anijonas;

(vi) apsaugančios grupės pašalinimą nuo druskos, turinčios VII formulę, esant tirpikliui, kad susidarytų druska, turinti VIII formulę

kur A- yra anijonas; ir

(vii) paveikimą druskos, turinčios formulę VIII rūgštimi, dalyvaujant tirpikliui, kad susidarytų 5-[(R)-2-(5,6-dietilindan-2-ilamino)-1-hidroksi-etil]-8-hidroksi-(1H)-chinolin-2-ono druska, kurios formulė IX

kur X- yra anijonas.

8. Būdas pagal 7 punktą, kur redukuojantis agentas yra skruzdžių rūgštis.

9. Būdas pagal 7 arba 8 punktą, kur (ii) pakopoje naudojama bazė yra etoksidas, natrio hidroksidas, kalio fosfatas, kalio karbonatas, kalio hidrokarbonatas, cezio karbonatas arba jų mišinys.

10. 5-[(R)-2-(5,6-dietil-indan-2-ilamino)-1-hidroksi-etil]-8-hidroksi-(1H)-chinolin-2-ono druskų gavimo būdas, apimantis:

(a) reagavimą

(i) 8-hidroksi-(1H)-chinolin-2-ono su acilinančiu agentu ir Lewis rūgštimi, kad susidarytų 5-acetil-8-hidroksi-(1H)-chinolin-2-onas; arba

(ii) 8-hidroksi-(1H)-chinolin-2-ono su acilinančiu agentu, kad susidarytų 8-acetoksi-(1H)-chinolin-2-onas, ir veikimą in situ 8-acetoksi-(1H)-chinolin-2-ono su Lewis rūgštimi, kad susidarytų 5-acetil-8-hidroksi-(1H)-chinolin-2-onas; arba

(iii) 8-acetoksi-(1H)-chinolin-2-ono su Lewis rūgštimi, kad susidarytų 5-acetil-8-hidroksi-(1H)-chinolin-2-onas;

(b) reagavimą 5-acetil-8-hidroksi-(1H)-chinolin-2-ono, pagaminto (a) pakopoje su junginiu, kurio formulė R-Q, esant bazei ir tirpikliui, kad susidarytų 5-acetil-8-pakeistas oksi-(1H)-chinolin-2-onas, kur R yra apsauganti grupė ir Q yra pasišalinanti grupė;

(c) reagavimą 5-acetil-8-pakeisto oksi-(1H)-chinolin-2-ono su halogeninančiu agentu, esant tirpikliui, kad susidarytų 5-(α-haloacetil)-8-pakeistas oksi-(1H)-chinolin-2-onas;

(d) reagavimą 5-(α-haloacetil)-8-pakeisto oksi-(1H)-chinolin-2-ono su redukuojančiu agentu, esant chiraliniam agentui ir bazei, kad susidarytų 8-pakeistas oksi-5-((R)-2-halo-1-hidroksi-etil)-(1H)-chinolin-2-onas, kur minėtas chiralinis agentas turi I arba II formulę, kaip apibrėžta 1 punkte

(e) 8-pakeisto oksi-5-((R)-2-halo-1-hidroksi-etil)-(1H)-chinolin-2-ono paveikimą baze, esant tirpikliui, kad gautų III formulės 8-pakeistą oksi-5-(R)-oksiranil-(1H)-chinolin-2-oną

kur R yra apsauganti grupė;

(f) reagavimą III formulės 8-pakeisto oksi-5-(R)-oksiranil-(1H)-chinolin-2-ono, kur R yra kaip apibrėžta aukščiau, su 2-amino-(5-6-dietil)-indanu, kad gautų reakcijos mišinį, turintį junginius, kurių formulės IV, V ir VI

kur R yra apsauganti grupė;

(g) (f) pakopoje pagaminto reakcijos mišinio paveikimą rūgštimi, esant tirpikliui, kad susidarytų atitinkama druska;

(h) išskyrimą ir kristalinimą druskos, kurios formulė VII

kur R yra apsauganti grupė ir A- yra anijonas;

(i) pašalinimą apsaugančios grupės iš VII formulės druskos, esant tirpikliui, kad gautų VIII formulės druską

kur A- yra anijonas; ir

(j) VIII formulės druskos paveikimą rūgštimi, esant tirpikliui, kad gautų 5-[(R)-2-(5,6-dietilindan-2-ilamino)-1-hidroksi-etil]-8-hidroksi-(1H)-chinolin-2-ono druską, turinčią IX formulę

kur X- yra anijonas.