1. Nosies purškiklis (10), apimantis buteliuką (12), turintį kompoziciją (14), apimančią olopatadiną,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad purškiklis yra konfigūruotas suteikti minėtos kompozicijos purškalui purškalo charakteristikas, apimančias mažiausiai vieną iš:

- purškiklio modelį, turintį ilgiausią ašį 20-45 mm, trumpiausią ašį 14-20 mm ir elipsiškumą 1-1,8 ir/arba

- lašelių dydžio distribuciją, kurios D10 15-30 μm, D50 30-60 μm, D90 50-150 μm, SPAN ne didesnis negu 3 ir < 10 μm tūrio % mažesnis negu 4%.

2. Purškiklis pagal 1 punktą, turintis purškalo charakteristikas, kur minėta ilgiausia ašis yra 23,5 mm.

3. Purškiklis pagal 1 punktą, turintis purškalo charakteristikas, kur minėta ilgiausia ašis yra 17,5 mm.

4. Purškiklis pagal 1 punktą, turintis purškalo charakteristikas, kur elipsiškumas yra 1-1,4.

5. Purškiklis pagal 1 punktą, kur minėta kompozicija apima 0,38-0,62% olopatadino.

6. Purškiklis pagal 5 punktą, kur minėta kompozicija apima 0,6% olopatadino.

7. Purškiklis pagal 1 punktą, kur minėtos purškalo charakteristikos papildomai apima 90-110 mg dozės masę.

8. Purškiklis pagal 1 punktą, turintis lašelių dydžio distribuciją, kurios D10 18-25 μm, D50 39-53 μm, D90 83-128 μm, SPAN yra 1,6-2,1 ir < 10 μm tūrio % yra 0,8-2,4%.

9. Purškiklis pagal 1 punktą, turintis lašelių dydžio distribuciją, kur minėta lašelių dydžio distribucija turi D10 18-25 μm, D50 39-53 μm, D90 83-128 μm, SPAN yra 1,6-2,1 ir < 10 μm tūrio % yra 0,8-2,4%; minėta kompozicija turi 0,6% olopatidino; ir minėtos purškalo charakteristikos papildomai apima 90-110 mg dozės masę.

10. Olopatadino panaudojimas gamybai nosies purškiklio (10), skirto alerginių arba uždegiminių nosies susirgimų gydymui, apimančio buteliuko (12), turinčio olopatadino kompoziciją (14), sujungimą su nosies purškikliu (10) ir besiskiriančio nosies purškiklio konfigūravimu, siekiant suteikti minėtos kompozicijos purškalui purškalo charakteristikas, apimančias mažiausiai vieną iš:

- purškiklio modelį, turintį ilgiausią ašį 20-45 mm, trumpiausią ašį 14-20 mm ir elipsiškumą 1-1,8 ir/arba

- lašelių dydžio distribuciją, kurios D10 15-30 μm, D50 30-60 μm, D90 50-150 μm, SPAN ne didesnis negu 3 ir < 10 μm tūrio % mažesnis negu 4%.

11. Panaudojimas pagal 10 punktą, kuriame olapatadinas yra pateikiamas kaip kompozicija, apimanti 0,38-0,62% olapatadino.

12. Panaudojimas pagal 11 punktą, kuriame minėta kompozicija apima 0,6% olapatadino.