1. Gliukokortikoido sterilios suspensijos paruošimo būdas, apimantis toliau pateiktus žingsnius:

(i) gliukokortikoido suspensijos kaitinimą, apimančios gliukokortikosteroidą, vandenį ir paviršinio aktyvumo medžiagą maišymo inde, apimančiame recirkuliacinį vamzdelį su jame esančiu homogenizatoriumi tam, kad būtų sterilizuota gliukokortikoido suspensija, 
(ii) gliukokortikoido suspensijos recirkuliaciją per homogenizatorių (a) žingsnyje (i), (b) po žingsnio (i), (c) žingsnio (i) metu ir po jo, arba (d) prieš žingsnį (i) ir jo metu, ir po to
(iii) gliukokortikosteroido suspensijos maišymą su steriliu vandeniu arba steriliu ekscipiento skysčiu, apimančiu vandenį ir vieną arba daugiau farmaciškai priimtinų ekscipientų.

2. Būdas pagal 1 punktą, papildomai apimantis, prieš žingsnį (iii), sterilaus vandens arba sterilaus ekscipiento skysčio paruošimą, praleidžiant vandenį arba ekscipiento skystį per sterilizuojantį mikrofiltrą. 
3. Būdas pagal 1 arba 2 punktą, kur yra naudojamas sterilus ekscipiento skystis ir vienas arba daugiau farmaciškai priimtinų ekscipientų apima paviršinio aktyvumo medžiagą.

4. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur vienas arba daugiau farmaciškai priimtinų ekscipientų apima bent vieną iš buferio, druskos, drėkinimo agento, stabilizavimo agento ir izotoninio agento.
5. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur recirkuliacija žingsnyje (ii) atsiranda žingsnyje (i) vykdomo kaitinimo metu.
6. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur gliukokortikoido suspensijoje esančio gliukokortikosteroido koncentracija yra nuo 15 iki 300 mg/ml.

7. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur bent 50 % gliukokortikosteroido, esančio gliukokortikoido suspensijoje, kaitinimo metu yra suspensijos formoje. 

8. Būdas pagal 7 punktą, kur bent 60 % gliukokortikosteroido, esančio gliukokortikoido suspensijoje, kaitinimo metu yra suspensijos formoje.

9. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur gliukokortikosteroidas yra parinktas iš bent vieno iš beklometazono, budezonido, ciklezonido, kortivazolo, deflazakorto, flumetazono, flunizolido, fluocinolono, flutikasono, mometazono, rofleponido, tipredano ir triamcinolono.
10. Būdas pagal 8 punktą, kur gliukokortikosteroidas yra beklometazonas arba budezonidas.

11. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur gliukokortikosteroido suspensijoje esančios paviršinio aktyvumo medžiagos koncentracija yra nuo 0,2 iki 300 mg/ml.
12. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur kaitinimas yra vykdomas esant nuo 101 °C iki 145 °C temperatūrai.

13. Būdas pagal 12 punktą, kur kaitinimas yra vykdomas esant nuo 122 °C iki 138 °C temperatūrai.

14. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur kaitinimas yra vykdomas nuo 2 iki 180 minučių.

15. Būdas pagal 14 punktą, kur kaitinimas yra vykdomas 30 minučių.

16. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur homogenizatorius yra vienaeilis homogenizatorius arba aukšto slėgio homogenizatorius.
17. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur žingsnyje (iii), gliukokortikosteroido suspensija yra praskiedžiama steriliu ekscipiento skysčiu iki farmaciškai stabilios koncentracijos.

18. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur po žingsnio (iii), sterili gliukokortikosteroido suspensija yra supakuojama.

19. Būdas pagal 18 punktą, kur sterili gliukokortikosteroido suspensija yra supakuota naudojant įpūtimo pripildymo užsandarinimo (BFS) įrenginį. 

