1. 10,11-Dihidro-10-hidroksi-5h-dibenz/b,f/azepin-5-karboksamido (1) gavimo būdas taikant 1a,10b-dihidro-6H-dibenz/b,f/oksireno[d]azepin-6-karboksamido (5) žiedo atidarymo metodą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad žiedo atidarymas vykdomas padidinto slėgio sąlygose, kur slėgis yra nuo 200 kPa iki 4,0 MPa.

2. Būdas pagal 1 punktą, kur žiedo atidarymas atliekamas katalitiškai hidrinant dujiniu vandeniliu padidintame slėgyje dalyvaujant katalizatoriui, kur slėgis yra nuo 200 kPa iki 4,0 MPa.

3. Būdas pagal 1 arba 2 punktą, kur slėgis yra nuo 500 kPa iki 4,0 MPa.

4. Būdas pagal 1 arba 2 punktą, kur slėgis yra nuo 1,0 MPa iki 1,5 MPa.

5. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur reakcija vykdoma nuo 40 °C iki 65 °C temperatūroje.

6. Būdas pagal bet kurį iš 1-4 punktą, kur reakcija vykdoma nuo 50 °C iki 60 °C temperatūroje.

7. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur žiedo atidarymo reakcija vykdoma dalyvaujant metalo katalizatoriui.

8. Būdas pagal 7 punktą, kur žiedo atidarymo reakcijoje naudojamas katalizatorius yra 0,001- 0,01 mol % paladžio, skaičiuojant nuo 1a, 10b-dihidro-6H-dibenz/b,f/oksireno[d]azepin-6-karboksamido (5) kiekio.

9. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur žiedo atidarymo reakcija vykdoma dalyvaujant organinei bazei, kuri yra trialkilaminas.

10. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur žiedo atidarymo reakcija vykdoma tirpiklyje, parinktame iš chlorintų angliavandenilių, alkoholių, turinčių 1-6 anglies atomus, ir vandens arba jų mišinių.

11. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur žiedo atidarymo reakcija vykdoma dalyvaujant metanoliui, vandeniui ir trietilaminui.

12. 10, 11-Dihidro-10-okso-5H-dibenz/b,f/azepin-5-karboksamido (2) gavimo būdas, apimantis 10, 11-dihidro-10-hidroksi-5H-dibenz/b,f/azepin-5-karboksamido (1) gavimą būdu pagal bet kurį iš 1-11 punktą, po to 10, 11-dihidro-10-hidroksi-5H-dibenz/b,f/azepin-5-karboksamido (1) oksidinimą reakcijoje su peroksiacto rūgštimi, dalyvaujant metalo katalizatoriui iš esmės inertiniame tirpiklyje.

13. Junginio, turinčio formulę (6):

kurioje R1yra vandenilis, alkilas, halogenalkilas, arilalkilas, cikloalkilas, cikloalkilalkilas, alkoksi, arilas arba piridilas; terminas alkilas reiškia linijinę arba šakotą grandinę, turinčią nuo 1 iki 18 anglies atomų; terminas halogenas reiškia fluorą, chlorą, bromą arba jodą; terminas cikloalkilas reiškia aliciklinę prisotintą grupę iš 3-6 anglies atomų; ir terminas arilas reiškia nepakeistą fenilo grupę arba fenilą, pakeistą alkoksi, halogeno arba nitro grupe,

gavimo būdas, kai minėtas būdas apima 10, 11-dihidro-10-hidroksi-5H-dibenz/b, f/azepin-5-karboksamido (1) susidarymą būdu pagal bet kurį iš 1-12 punktą, po to 10, 11-dihidro-10-hidroksi-5H-dibenz/b, f/azepin-5-karboxamido (1) apdorojimą, kad susidarytų formulės (6) junginys.

14. Būdas pagal 13 punktą, kur (6) formulės junginys yra gaunamas acilinant 10, 11-dihidro-10-hidroksi-5H-dibenz/b, f/azepin-5-karboksamidą.

15. 10-Acetoksi-10, 11-dihidro-5H-dibenz/b,f/azepin-5-karboksamido gavimo būdas, apimantis 10, 11-dihidro-10-hidroksi-5H-dibenz/b,f/azepin-5-karboksamido susidarymą būdu pagal bet kurį iš 1-10 punktą, po to 10, 11-dihidro-10-hidroksi-5H-dibenz/b,f/azepin-5-karboksamido acilinimą acetilchloridu.