1. Monokloninio antikūno gryninimo iš jo agregatų būdas, kur būdas apima

a) paruošimą tirpalo, apimančio monokloninį antikūną, buferinę medžiagą;

b) kontaktavimą tirpalo ir silpnos katijonų mainų medžiagos, esant sąlygoms, kuriose monokloninis antikūnas rišasi su silpna katijonų mainų medžiaga;
c) išgavimą monomerinio monokloninio antikūno iš silpnos katijonų mainų medžiagos viename etape, panaudojant tirpalą, apimantį buferinę medžiagą ir druską,
kur būdas apima monokloninio antikūno išgryninimą baltymo A afinine chromotografija prieš pakopą a); 

kur silpna katijonų mainų medžiaga yra karboksimetil-pagrindo silpna katijonų mainų medžiaga;

kur monokloninis antikūnas yra G imunoglobulinų klasės narys, kur c) pakopos išgavimo tirpalas turi pH reikšmę nuo pH 4,5 iki pH 5,5,

kur c) pakopos druska yra parinkta iš grupės, susidedančios iš natrio chlorido, natrio sulfato, kalio chlorido, kalio sulfato, citrinos rūgšties druskų, fosforo rūgšties druskų ir šių komponentų mišinių,

kur buferinė medžiaga turi koncentracijos intervalą tarp 5 mM ir 100 mM.

2. Būdas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad buferinė medžiaga citrinos rūgštis arba jos druska arba fosforo rūgštis arba jos druska.
3. Būdas pagal bet kurį 1 arba 2 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad būdas yra chromatografinis arba grupinis būdas.
4. Būdas pagal bet kurį 1-3 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad pH reikšmė viename etape yra laikoma pastovi.
5. Būdas pagal bet kurį 1-4 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad minėtas monokloninis antikūnas turi izoelektrinį tašką (pI) 6,0 arba daugiau (pI≥6,0).
6. Būdas pagal bet kurį 1-5 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad druska, c) pakopoje sukelianti eliuciją, tuo pačiu metu yra buferinė medžiaga.
